Генеральный план

Яснозоренского сельского поселения

(Проект внесения изменений)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 1

Утверждаемая часть

Белгород

2023 год

Содержание

Состав утверждаемых материалов:	1

1.	Общие положения	2

2.	Реализация генерального плана поселения	4

3.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.	6

4.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	10

## Общие положения

Настоящее  Положение  о  территориальном  планировании  Яснозоренского сельского поселения муниципального района  «Белгородский район» Белгородской области (далее по тексту – сельское поселение, поселение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части проекта внесения изменений в генеральный план Яснозоренского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (далее по тексту – генеральный план), содержащей:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного  значения,  установленных  Федеральным  законом  от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план является:

– обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

– создание условий для реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области до 2025 года, утвержденной решением Муниципального совета Белгородского района Белгородской области от 28.11.2008г. № 132,  для реализации, которой осуществляется создание объектов местного значения поселения;

– определение направлений пространственного развития Яснозоренского сельского поселения.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения, обеспечение их решения;

- определение в генеральном плане назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также территорий для строительства промышленного либо сельскохозяйственного производства с учетом перечисленных факторов (инвестиционных площадок);

- создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к структуре, описанию, отображению информации, размещаемой в информационной системе в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793».

Проект внесения изменений в генеральный план предусматривает:

- приведение структуры, описания, отображения информации, в генеральном плане в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»;

Сроки реализации Генерального плана  Яснозоренского сельского поселения:

- расчетный срок – 2030 год;

Площадь поселения в существующих границах составляет - 14679га.

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принята прогнозируемая численность постоянного населения 3,65тыс. человек.

Графические материалы выполнены в масштабе 1:10 000 с применением компьютерной геоинформационной системы. В качестве картографической подосновы принята цифровая топографическая съемка М1:10000, выполненная в 2009г ОГУ "Служба градостроительного кадастра Белгородской области".

Электронная версия Картографических материалов выполнена в виде цифрового векторного плана в формате GIS «MapInfo» в местной системе координат.

# 2 . Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

2.1. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

Проектом генерального плана не предусмотрено строительство объектов местного значения поселения.

В соответствии с частью 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ в генеральном плане отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения.

Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, устанавливаются местными нормативами градостроительного проектирования.

2.2	Планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района (даны в информационных целях, утверждаются документом территориального планирования - СТП муниципального района «Белгородский район» Белгородской области)

### 2.2.1. В иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения:

| № п/п | Назначение и наименование объекта местного значения | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Наименование функциональной зоны | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект капитального строительства в области культурного развития Дом культуры | 250 кв.м. | с. Черемошное, Белгородского района | Многофункциональная общественно-деловая зона | Не требуется |

# 3. Предложения по функциональному зонированию территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития городского округа, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития муниципального образования;

- проектная, планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование территории муниципального образования:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки муниципального образования.

# 4. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения, за исключением линейных объектов представлены в виде таблицы:

| № | Наименование функциональной зоны | Назначение функциональной | Параметры застройки |  | Планируемые объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зоны | Максимальная этажность и коэффициент плотности застройки | площадь функциональной зоны |  |
| 1 | ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | Территория, предназначенная для размещения индивидуальных жилых домов, выращивание сельскохозяйственных культур, а размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. | Максимальная этажность- до 3 этажей; Коэффициент плотности застройки - 0,67 | 802.4 | - |
| 2 | ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ ((до 4 этажей, включая мансардный) | Территория. предназначенная для размещения малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, | Максимальная этажность- до 4 этажей, включая мансардный; Коэффициент плотности застройки - 1,0 для малоэтажной жилой застройки(1,3 в условиях реконструкции) | 7,18 | - |
| 3 | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА | Территория, предназначенная для размещения объектов капитального строительства общественно-делового, коммерческого и торгового назначения, и иных объектов, для обеспечения бытовых нужд населения | Коэффициент плотности застройки - 3,0 | 17,05 | М (в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения) |
| 4 | ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ | Территория, предназначенная для размещения объектов социального назначения, здравоохранения и образования | Коэффициент плотности застройки - 3,0 | 4,084 |  |
| 5 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА | Территория, предназначенная для размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | Коэффициент плотности застройки - 3,0 | 4,714 | - |
| 6 | ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Территория предназначения для размещения объектов инженерного обеспечения, а также размещения зданий и сооружений в целях обеспечения коммунальными услугами населения | Коэффициент плотности застройки - 3,0 | 8,42 | - |
| 7 | ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | Территория, предназначенная для размещения объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах улиц и дорог | Коэффициент плотности застройки - 3,0 | 65.12 | - |
| 8 | ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | Территория, предназначенная для осуществления хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур | Не подлежит установлению | 10760 | - |
| 9 | ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ | Территория, предназначенная для осуществления отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур | Максимальная этажность- до 3 этажей; Коэффициент плотности застройки - 0,67 | 104,5 | - |
| 10 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | Территория предназначена для осуществления хозяйственной деятельности связанной с производством зерновых, и кормовых, технических, и иных сельскохозяйственных культур, с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. | Максимальная этажность- Не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – 1,8 | 137 | - |
| 11 | ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Садово-парковые комплексы, парки, сады, скверы, бульвары, зоны отдыха, пляжи и прочие) предназначены для организации отдыха, культурно-просветительной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.. | Не подлежит установлению | 1477 | - |
| 12 | ЗОНА ОТДЫХА | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. | Не подлежит установлению | 44,39 | - |
| 13 | ЗОНА ЛЕСОВ | Территория с охраняемыми лесными насаждениями | Не подлежит установлению | 102,263 | - |
| 14 | ЗОНА КЛАДБИЩ | Территория для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещения соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | Максимальная этажность- Не подлежит установлению; Коэффициент плотности застройки – 2,4 | 9,63 | - |
| 15 | ЗОНА АКВАТОРИЙ | Территории. занятые поверхностными водными объектами | Не подлежит установлению | 140,9 | - |
| 16 | ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ | Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации | 13,986 | 625,48 | - |