ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ)

МАТЕРИАЛЫ  ПО  ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ПЛАНА

Белгород – 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	10

2.  Анализ использования территории поселения	11

2.1. Характеристика социальной  инфраструктуры	11

2.2 Анализ состояния  объектов коммунальной инфраструктуры	15

2.2.1.Теплоснабжение	15

2.2.2.Водоснабжение	15

2.2.3. Водоотведение	16

2.2.4. Газоснабжение	16

2.2.5. Электроснабжение	17

2.2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	17

2.3 Анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры	17

2.3.1   Транспортная инфраструктура	17

2.3.2 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	18

2.3.3  Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.	19

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.	19

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.	20

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	20

6.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	21

7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	24

8. Градостроительные ограничения и особые условия использования территории сельского поселения	28

8.1.	Охранные зоны электрических сетей.	28

8.2.	Водоохранные зоны, прибрежно  защитные зоны, береговая полоса водных объектов.	28

8.3.	Зона санитарной охраны источников водоснабжения.	30

8.4.	Санитарно-защитные зоны.	31

8.5.	Охранные зоны газопроводных сетей.	31

8.6.	Защитные зоны объектов культурного наследия	31

8.7.	Охранная зона линий связи.	31

8.8.	Охранная зона нефтепродуктопровода.	32

8.9.  Придорожная полоса.	32

9. . Анализ состояния территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	33

9.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	33

9.1.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера	34

9.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы	35

9.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	35

9.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера	37

9.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	38

9.5. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера	38

9.6. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	39

9.8. Состав сил и средств пожарно-спасательных подразделений.	41

9.8.1. Поисково-спасательная служба.	41

1.1.1	Служба создана на основании постановления Главы администрации Белгородской области от 07.03.2001 г. №152.	41

9.8.2. Государственная противопожарная служба Белгородской области.	42

9.8.3. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области.	43

9.8.4.Государственная инспекция по маломерным судам.	44

9.8.5. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Белгородской области».	44

9.8.6. Психологическая служба Главного управления МЧС России по Белгородской области	44

9.8.7. Техника и оборудование	44

9. Приложение к тому 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»	45

Приложение 1	45

46

СОСТАВ  ПРОЕКТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

| №пп | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план Майского сельского поселения Белгородского районаБелгородской области |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Майского сельского поселения. |  |
| 1.2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Майского сельского поселения. |  |
| 1.3 | Карта функциональных зонМайского сельского поселения;. |  |
| Материалы по обоснованиюгенерального плана Майского сельского поселения Белгородского района Белгородской области |  |  |
| Материалы в текстовой форме: |  |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана Майского сельского поселения |  |
| Материалы в виде карт: |  |  |
| 2.1 | Карта материалов по обоснованию генерального плана Майского сельскогопоселения |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской областиприменительно к части населенного пункта «Поселок Майский»  (далее по тексту – сельское поселение, поселение)  разработан в соответствии части 6 статьи 15 Закона Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» от 10.07.2007 года (в редакции закона Белгородской области №239 от 24.11.2022 года).

Настоятельная потребность внесения изменений в Генеральный план сельского поселения продиктована необходимостьюреализации инвестиционного проекта в целях жилищного строительства.

В проекте генерального плана приняты следующие проектные периоды:

- 2007 - 1 января 2012гг. – 1 этап реализации Генерального плана (этап завершен);

- исходный год, принятый за основу расчетов прогнозирования – 1 января 2018 года;

- расчетный срок реализации генерального плана – 2038 год.

Площадь Майского сельского поселения равна 5963 га. Численность населения на 01.01.2018г. составила 10623 человек.

На расчетный срок реализации генерального плана (2038 год) прогнозная численность населения Майского сельского поселения составит 13,86 тыс. человек.

Цели выполняемой работы:

- обоснование предлагаемых градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений;

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также территорий для строительства промышленного либо сельскохозяйственного производства с учетом вышеперечисленных факторов;

- обеспечение принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и о предоставлении земельных участков, предназначенных для размещения указанных объектов;

Нормативная база:

В результате анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что проект внесения изменений в генеральный план должен осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

1. Законы Российской Федерации и Белгородской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004, (ред. от 29.07.2017);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191-ФЗ от 29.12.2004) (ред. от 29 июля 2017 г.);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001, ред. от 01.07.2017);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006, ред. от 01.07.2017);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006, ред. от 26.07.2017);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002, ред. от 07.03.2017);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003, ред. от 29.07.2017 N 279-ФЗ,);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№257-ФЗ от 18.10.2007, ред. от 07.02.2017 );

- Закон Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области»;(от 10.07.2007 № 133 ред. от 08.11.2016 N 110)

- Закон Белгородской области от 15.12.2008 № 248 «Об административно-территориальном устройстве Белгородской области»;

- Закон Белгородской области от 20.12.2004 г № 159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделением их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района Белгородской области» (ред. от 29.04.2015 № 353)

2. Строительные нормы и правила:

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

- СП 22.13330.2011. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 823) (ред. от 01.11.2011);

- СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11);

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/14);

- СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Госстроя России от 25.12.2012 № 108/ГС);

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);

- СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178) (ред. от 09.12.2010);

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

3. Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; ред. от 25.04.2014

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы» и др.

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Перечень муниципальных программ развития Майского сельского поселения Белгородского района Белгородской области:

- Программа комплексного  развития транспортной инфраструктуры Майского сельского поселения Белгородского района на 2018 – 2030 годы, утвержденная решением земского собрания Майского сельского поселения  № 297 от 20.12.2017.

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2017 - 2026 годы, утвержденная решением земского собрания Майского сельского поселения № 296 от 20.12.2017г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майского сельского поселения Белгородского района Белгородской области на период 2016-2028гг., утвержденная решением Муниципального советаБелгородского района № 271 от 03.12.2015г.

2.  Анализ использования территории поселения

Майское сельское поселение муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, в соответствии с п.1-20 ст. 4 закона Белгородской области от 20 декабря 2004 года № 159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» обладает статусом сельского поселения и входит в состав муниципального района «Белгородский район» Белгородской области.

Административным центром поселения является поселок Майский.

Площадь сельского поселения в существующих границах составляет 5963 га.

- 2.1. Характеристика социальной  инфраструктуры

Образование

Основными направлениями муниципальной системы Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области являются развитие современной инфраструктуры и комфортной  образовательной среды, обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Образовательная система Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области представлена следующими образовательными учреждениями:

1.	  муниципальные общеобразовательные учреждения  -1;

2.	  муниципальные дошкольные образовательные учреждение  - 2;

3.	  частные дошкольные учреждения  - 2

Обеспеченность городского Майского сельского поселения муниципальными общеобразовательными учреждениями представлена в следующей таблице:

Таблица 2

| № п/п | Наименование учреждения образования | Проектная мощность (мест) | Потребность (мест) | Современное состояние (человек) | Дефицит, избыток (-,+ мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская гимназия Белгородского района Белгородской области» | 850 | 407 | 1257 | -407 |

В муниципальном общеобразовательном учреждении наблюдается дефицит мест, в связи с многочисленностью населения поселения, за которыми закреплено общеобразовательное учреждение, что не позволяет обеспечить режим работы указанного учреждения в одну смену.

С учетом роста численности населения школьного возраста при существующей проектной мощности существует дефицит мест в общеобразовательном учреждении сельского поселения, количество детей обучающихся  во  вторую  смену составляет 472 человека.

Таким образом, в сельском  поселении остро стоит проблема строительства новых общеобразовательных учреждений.

Дошкольное образование сельского поселения представлено 4 учреждениями,  из которых  2 - муниципальных  дошкольных образовательных учреждений,  2 – частных.

Охват детей дошкольным образованием (в возрасте от 2 до 7 лет) в 2017 году  возрос  до 89,3%  и  составляет 642 ребенка, из них: 595 детей зачислены в муниципальные дошкольные образовательные учреждения и  47 детей - в частные дошкольные организации.

Данный показатель выполнен за счет реализации системы мероприятий, оптимизации  численности детей в  группах полного  дня пребывания, а также развития вариативных форм дошкольного образования.

Однако, остается задача обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях  шаговой доступности в населенных пунктах сельского поселения (п. Майский,  с. Новая  Деревня), в которых наблюдается острый дефицит муниципальных детских садов.

Обеспеченность сельского поселения муниципальными дошкольными образовательными учреждениями представлена в таблице:

Таблица 3

| № п/п | Объекты | Проектная мощность (мест) | Норматив по СанПин (мест) | Фактическая численность (человек) | Дефицит мест* (с 2 лет и старше) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка — детский сад №4 п. Майский Белгородского района Белгородской области» | 340 | 438 | 525 | 32 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 п. Политотдельский Белгородского района Белгородской области» | 110 | 107 | 76 | 0 |

*Дефицит мест указывается исходя из количества детей, зарегистрированных в ЕИР для поступления в детский сад, желающих поступить в детский сад в текущем году.

Культура и спорт

Услуги в сфере культуры на территории сельского поселения предоставляют муниципальные бюджетные учреждения культуры и дополнительного образования:

- библиотечное обслуживание населения осуществляет муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека Белгородского района»,  в структуру  которого  входят  библиотеки - филиалы   сельского поселения в  поселках Майский  и   Политотдельский;

- услуги по организации досуга населения предоставляют 4 муниципальных бюджетных и автономных учреждения культуры: МБУК «Районный информационно-методический центр Белгородского района»,  в структуру которого входит  сельский   клуб пос. Политотдельский  и  АУК «Майский   Дворец   культуры», МБУК «Дом ремесел Белгородского района  им. Р.Я. Пупыниной»);

- услуги дополнительного образования детей в сфере культуры предоставляет  детская школа искусств (МБУ ДО «ДШИ п. Майский»).

Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры в Майском сельском поселении от нормативной потребности составляет:

Таблица 5

| Наименование | Адрес | Здание находится в собственности | ФИО руководителя | Штатная численность сотрудников, осн./технич. (чел.) | Проектная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК «Дом ремесел Белгородского района им. Р.Я. Пупыниной» | п. Майский, ул. Садовая, 1а | Администрация Майского сельского поселения | Вобликова Елена Владимировна | 10/2 | 102 |
| Политотдельский СК | п. Политотдельский, ул. Центральная, 1а | Администрация Майского сельского поселения | Незгуренко Елена Ефимовна | 3/1 | 80 |
| АУК «Майский ДК» | п. Майский, ул. Кирова, 6 | Администрация муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | Потюшко Светлана Борисовна | 34/34 | 545 |
| Филиал № 33 «Майская поселенческая библиотека» | п. Майский, ул. Кирова, 6 | Администрация муниципального района «Белгородский район» Белгородской обл. | Бессонова Наталья Викторовна | 4/1 | 30 чит. мест |
| Филиал № 38 «Политотдельская Поселенческая библиотека» | п. Политотдельский, ул. Центральная, 1а | Администрация Майского сельского поселения | Гончарова Лина Олеговна | 1 | 8 чит. мест |

Обеспеченность и потребность в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры рассчитана исходя из стратегических показателей охвата детей дополнительным образованием:

Таблица 6

| Наименование | Адрес | ФИО руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. (чел.) | Числен-ность учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУ ДО «ДИШ п. Майский» | п. Майский, ул. Кирова, д. 6 | Леунов Александр Сергеевич | Администрация муниципального района «Белгородский район» Белгородской области | 47/11 | 478 |

На территории сельского поселения функционирует 21 спортивный объект, из них:

- плавательный бассейн (АУК «Майский Дворец культуры»)  -1;

- плоскостные спортивные сооружения  - 10;

- стадион (п. Майский)   - 1;

- спортивные  залы  -  6.

Социальное обеспечение

Объектами социальной защиты населения Майского  сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области являются муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (КЦСОН) Белгородского района и отделение помощи семье и детям социальной гостиницей для проживания семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и неблагополучных семей (Социальная гостиница) при КЦСОН Белгородского района, рассчитанное на 10 мест.

Таблица 7

| № п/п | Наименование | Адрес | ФИО руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ Комплексный центр социального обслуживания» Белгородского района | п. Дубовое, ул. Лунная, д. 4А | Бардаков Александр Сергеевич | Собственность Белгородского района | 87/73 |
| 2 | Отделение помощи семье и детям социальной гостиницей для проживания семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и неблагополучных семей (Социальная гостиница) | с. Головино, ул. Катульского, д. 24 | Олих Валентина Михайловна | Собственность Белгородского района | 10/7 |

Здравоохранение

Амбулаторно-поликлиническую (первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную помощь) жителям Майского сельского поселения оказывают   Майская амбулатория ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница».

Здравпункт и Политотдельческий ФАП ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница»берут на себя часть пациентов, тем самым разгружая местную поликлинику.

Строится центр семейного врача.

Предприятия торговли

Торговое и бытовое обслуживание населения поселка обеспечивают: частные предприниматели, занимающиеся торговой деятельностью и оказанием бытовых услуг населению, в том числе магазины -54 единицы, павильоны -5 единиц, палатки и киоски – 11 единиц, аптеки и аптечные магазины – 5 единиц, специализированные продовольственные магазины – 18 единиц, специализированные непродовольственные магазины – 14 единиц, магазины дискаунтеры – 3 единицы, рестораны, кафе, бары – 5 единиц.

Площадь торгового зала объектов розничной торговли – 2791 кв.м.

Жилищное строительство

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании по данным за 2016 год составляет  373,6 тыс. м2.

Областная программа развития ИЖС реализуется на территории Майского сельского поселения с 2003 года. Старт программе дан постановлением губернатора Белгородской области, утвердившим стратегию развития жилищного строительства в области.

Цели и задачи государственной программы "Жилище":

- Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в Белгородской области;

- Повышение уровня обеспеченности населения жильем путём увеличения объемов строительства;

- Предоставление социальной поддержки на строительство индивидуальных жилых домов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь - молодым семьям и жителям сельских территорий.

- 2.2 Анализ состояния  объектов коммунальной инфраструктуры

- 2.2.1.Теплоснабжение

Теплоснабжение Майского  сельского  поселения осуществляется 2 котельными МУП  «Тепловые  сети  Белгородского  района».  На  базе  указанных  источников  теплоты сформирована  система  распределительных  тепловых  сетей,  обеспечивающая  транспорт теплоты по водяным тепловым сетям для целей отопления и горячего водоснабжения.

Распределительные  тепловые  сети  находятся  на  балансе  МУП  «Тепловые  сети Белгородского района».

Тепловые нагрузки объектов индивидуальной жилой застройки и мелких потребителей учреждений социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры обеспечиваются от индивидуальных систем отопления. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

- 2.2.2.Водоснабжение

Водоснабжение Майского сельского поселения осуществляется от трех водозаборов.

Водозабор №16 п. Майский. На водозаборе находится 7 скважин расположенных в районе поселка, общая длина водопроводных сетей –

57,7 км., Насосная станция 2-го подъёма мощностью 4800 м3/сутки, станция обезжелезивания мощностью 4320 м3/сутки, резервуар чистой воды –2 шт. по 1000 м3.

Водозабор №17 п. Майский. На водозаборе находится 1 скважина по ул., Садовая, 1 водонапорная башня 15 м3.

Водозабор №20 п. Политотдельский. На водозаборе находится 4 скважины.

Водопровод протяженностью –13,7 км., 1 водонапорная башня 25 м3.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок, пожарных гидрантов, артезианских скважин, водонапорных башен, сетей и водоводов. Системы водоснабжения сельского поселения работают по следующей схеме: вода из артезианских скважин с помощью погружных насосов подаётся в станцию второго подъёма и в сеть к потребителям.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Износ составляет в среднем для сетей 79 %, для оборудования 78%.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

- 2.2.3. Водоотведение

Для сельского поселения принята хозяйственно бытовая система канализации, принимающая стоки от жителей, хозяйственно-бытовые стоки организаций.

Из-за неразвитости системы ливневой канализации совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилой застройки и организаций в систему канализации попадают поверхностные стоки (ливневые и талые воды).

Все хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, промышленных предприятий и других организаций сбрасываются в самотечные канализационные сети.

Проектная и исполнительная документация по системам канализации не сохранилась.

Все собранные в канализационной сети стоки направляются на очистные сооружения.

На территории, не охваченной канализацией, имеются выгреба и надворные уборные, откуда стоки вывозятся ассенизационным транспортом.

Канализационная сеть имеет протяжённость 32,981 км, выполнена из асбестоцемента. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод.

- 2.2.4. Газоснабжение

Поставщиком газа для населения Белгородского района с 2003 года выступает ООО «Белрегионгаз». С 1 января 2011 года начисление и ведение учета поступающих денежных средств в разрезе лицевых счетов абонентов, заключение договоров газоснабжения населения осуществляют Территориальные участки по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».

На территории муниципального образования находятся 3 газораспределительных пункта.

Газоснабжение муниципального образования осуществляется газопроводом высокого, среднего и низкого давления.

Одиночное протяжение уличной газовой сети -143,180 км.

- 2.2.5. Электроснабжение

Электроснабжение ведется Белгородским РЭС филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго». Основным поставщиком электрической энергии потребителям является АО «Белгородэнергосбыт».

Электроснабжение потребителей муниципального образования осуществляется от двухцентров питания.

В качестве основных классов напряжения в сетях используются сети напряжением 6-10 кВ.

Приборами учета электрической энергии обеспечены 100 % потребителей.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных опорах. Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП- 10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

- 2.2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

На территории муниципального образования сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов производится мусоровозами с контейнерных площадок, расположенных как в районе муниципальных домов, так и в частном секторе. Предприятия по переработке отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

На территории муниципалитета установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных не только в поселке, но и на прилегающих территориях.

Транспортирование отходов на полигоны ТБО осуществляется ТК «Экотранс», «УК п. Октябрьский» и ООО «УКЖФ п. Майский».

Захоронение твердых бытовых и допущенных к совместному с ними складированию отходов осуществляется на полигоне с.Стрелецкое и п.Октябрьский.

- 2.3 Анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры

- 2.3.1   Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура сельского поселения включает железнодорожный и автомобильный транспорт, и принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети территории Майского сельского поселения представлен автомобильной дорогой федерального значения М-2 «Крым», дорогами регионального, местного значения, а также улично-дорожной сетью поселения.

- 2.3.2 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт в поселении отсутствует. Ближайший международный аэропорт находится в г. Белгороде.

Железнодорожный транспорт

По территории поселения проходит железнодорожная ветка – Москва – Курск – Харьков – Симферополь. Железнодорожные станции отсутствуют. Ближайший станция расположена в г. Белгороде – станция «Болховец».

Трубопроводный транспорт

По территории поселения проходит участок магистрального газопровода  Шебелинка — Белгород — Курск — Брянск, межпоселковые газопроводы.

Автомобильный транспорт

Значительное влияние на развитие поселения оказывает федеральная магистральная автодорога М-2 «Крым», по которой осуществляются связи Белгородской области с другими регионами страны, с Украиной 
и трансконтинентальные перевозки международного уровня. Указанная магистральная автодорога проходит на незначительном расстоянии 
от поселения, вдоль его восточной границы и связана с поселением магистральной дорогой муниципального значения.

На территории Майского сельского поселения функционирует сеть автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, жилых улиц и проездов.

Основу уличной сети Майского сельского поселения составляют улицы в жилой застройке (муниципальная собственность). Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к концу 2016 года составила 88,6 км.

На территории поселения находятся следующие основные искусственные сооружения на автодороге М-2 «Крым»:

- надземный пешеходный переход в п. Майский, протяженностью 50 м,

- надземный пешеходный переход в п. Майский, протяженностью 35 м.

В поселке наблюдается нехватка стоянок для хранения личного автотранспорта, особенно в районах многоквартирной малоэтажной 
и средне этажной застройки.

- 2.3.3  Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

На территории Майского сельского поселения пешеходное и велосипедное движение осуществляется по тротуарам, в границах существующей линии застройки.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории городского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД  по дорогам общего пользования местного значения.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

| № п/п | Вид и наименование объекта местного значения | Выбранный вариант размещения объекта местного значения | Состояние использование территории | Наличие особых условий и ограничений по использованию территории | Выявленные проблемы | Обоснование выбранного вариант размещения объекта местного значения | Оценка возможного влияние на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улицы и дороги местного значения | Переулок Благодатный, переулок Узенький, переулок Жукова П. Майский Белгородского района | Свободная от застройки территории | отсутствует | Отсутствие твердого дорожного покрытия к участкам ИЖС | Потребность в земельном участке для строительства автомобильной дороги определена согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 11 – 04 – 2003» в соответствии в которым, ширина улиц в жилой застройке в красных линиях составляет 15 – 30 м | Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, увеличение плотности УДС в населенном пункте |
| 2. | Улицы и дороги местного значения | Ул. 60 лет Победу, ул. Гвардейская, ул. 5 Августа П. Майский Белгородского района | Свободная от застройки территории | отсутствует | Отсутствие твердого дорожного покрытия к участкам ИЖС |  |  |
| 3. | Улицы и дороги местного значения | Мкр. ИЖС «Майский -80» П. Майский Белгородского района | Свободная от застройки территории | отсутствует | Отсутствие твердого дорожного покрытия к участкам ИЖС |  |  |

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

СхемойтерриториальногопланированияРоссийскойФедерациивобластифедеральноготранспорта(железнодорожного,воздушного,морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федеральногозначения,утвержденнойраспоряжениемПравительстваРоссийской Федерацииот19марта2013г.№384-р,предусмотрена реконструкция автомобильной дорогиобщего пользования федерального значения М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел –Курск– Белгород– границасУкраиной (далее– М-2«Крым») в границах Майского сельского поселения Белгородского района Белгородской области.

СТП Белгородской области, утвержденной  Постановлением Правительства Белгородской области 21 октября 2011 года № 399-ПП ( в редакции Постановления правительства Белгородской области от 28.08.2023 года №485-пп) предусмотрен строительство объекта капитального строительства регионального значения в области электроснабжения:

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Характеристика объекта капитального строительства | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство КЛ 35 кВ Майская – Новая Деревня и Майская – Таврово | Кабельная линия электропередачи; Напряжение: 35кВ; Протяженность: 7,2 км; Период строительства: 2025 год | Городской округ «Город Белгород», Белгородский район |

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

.

| № п/п | Назначение объекта капитального строительства и его местоположение | Наименование объекта капитального строительства | Краткая характеристика объекта | Наименование функциональной зоны | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект капитального строительства в области образования п. Майский Белгородского района | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение с начальной школой, новое строительство | 100/100 мест | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется |
| - . | Объект капитального строительства в области образования п. Майский Белгородского района | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение, новое строительство | 200 мест | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется |
|  | Объект капитального строительства в области образования п. Майский Белгородского района | Муниципальное общеобразовательное учреждение общего среднего образования. Новое строительство | 750 мест | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется |

6.  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Проектом генерального плана предусматривается изменение границ 
населенных пунктов Майского сельского поселения:

6.1. Населенного пункта п. Политотдельский, путем включения в него земельного участка31:15:1312001:31 площадью – 1 100 000 кв.м  из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», в следствии чего меняется категория земельного участка на «Земли населенного пункта».

6.2. Исключение из границ населенного пункта «п. Майский» формируемых
земельных участков 31:15:1308002:2400/2 и 31:15:1308002:2400/1 площадью 6 430кв.м. и отнесение их к категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения

6.3. Исключение из границ населенного пункта «п. Политотдельский» формируемого земельного участка, площадью 5385 кв.м, в части приведения в соответствие с границами лесничества, расположенного на территории Белгородского района Белгородской области, сведения о котором внесены в ЕГРН (кадастровый номер 31:00-15.7) и отнесение их к категории земель «Земли лесов».

6.4. Населенного пункта п. Майский путем включенияв него земельных участков с кадастровыми номерами 31:15:1302001:62, площадью 2 400 кв. м, 31:15:1308001:1471, площадью 2 030 кв. м, 31:15:1304011:27, площадью 
1 710 кв. м.  из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения»в следствии чего меняется категория земельных участков на «Земли населенного пункта

Общая площадь включаемых земельных участков в границы населенного пункта составляет 1 105 500кв. м.

Общая площадь исключаемых земельных участков из границ населенного пункта составляет 11 815кв. м.

Границы лесничеств в генеральном плане указаны в соответствии со сведениями о границах лесного фонда РФ Белгородского лесничества, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (реестровый номер 31:25-6.1250). В соответствии со ст.10 Федерального закона № 280-ФЗ от 29 июля 2017 года (в ред. Федерального закона № 120 – ФЗ от 30 апреля 2021 года) при проектировании границ населенных пунктов применяются сведения о границах лесничеств, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (согласно письму Федерального агентства лесного хозяйства (РОСЛЕСХОЗ) от 12 августа 2021 года № ИС-02-54/17754. См. приложение 1).

7. Проектом генерального пана предусмотрено изменение функционального зонирование земельных участков:

- Установление функциональной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» для земельного участка с кадастровым номером 31:15:1308002:1574, площадью 94 кв.м., для земельного участка с кадастровым номером 31:15:1308002:1920, площадью 20 кв.м.;

- -Установление функциональной зоны «Производственная зона» в отношении земельных участков 31:15:0000000:ЗУ1 площадью 6826,23кв.м., 31:15:0000000:3067 площадью 25 073 кв. м, 31:15:0000000:3105 площадью 7 818 кв. м, 31:15:0000000:3066 площадь18 501 кв. м.;

- Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для земельного участка с кадастровым номером 31:15:1306002:188, площадью 3216кв.м.;

- Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» с целью перераспределения с земельным участком площадью – 134 кв.мс кадастровым номером 31:15:1308001:153, площадью 2045кв.м.,

- Установление функциональной зоны «Многофункциональная общественно-деловая зона» для земельного участка 31:15:1305007:18, площадью 9 928кв.м.

- Дополнительно установить «Многофункциональная общественно-деловая зона» в квартале 31:15:1305007 общей площадью 2474 кв.м с целью устранения чересполосицы функциональных зон в рамках комплексного подхода к установлению функциональных зон;

- Установление функциональной зоны «Зоны сельскохозяйственного использования» для земельного участка с кадастровым номером 31:15:0000000:ЗУ1, площадью 30 216 кв.м. (2329 включаемая);

- Установление функциональной зоны «Зона отдыха» для земельного участка с кадастровым номером 31:15:1308001:1111, площадью – 549 кв.м.;

- Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для земельного участка с кадастровым номером 31:15:1312001:31, площадью – 1 100 000кв.м.;

- Установление функциональной зоны «Производственная зона» для земельных участков с кадастровыми номерами 31:15:1313011:ЗУ1 площадью 2712 кв.м., 31:15:1313011:ЗУ1ЗУ1 площадью 10 218 кв.м.;

- Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для земельных участков с кадастровыми номерами  31:15:1308001:2282 площадью – 1500кв.м., 31:15:1308001:2283 площадью – 1500кв.м., 31:15:1308001:2284 площадью – 1500кв.м.

- Установление функциональной зоны «Зона отдыха» для земельного участка 31:15:1302002:2467 площадью – 1800 кв.м.;

- Установление функциональной зоны «Многофункциональная общественно-деловая зона» для земельного участка 31:15:1305007:21 площадью 306кв.м.,  31:15:1305007:22 площадью 568кв.м.

- Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для формируемого земельного участка 31:15:1308001:ЗУ1, площадью 650кв.м;

- Установление функциональной зоны «Зона сельскохозяйственных угодий» для формируемых земельных участков 31:15:1308002:2400/2 и 31:15:1308002:2400/1 площадью - 6 430кв.м.;

- Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для земельного участка 31:15:1308001:608:ЗУ1, площадью 1948кв.м.

- Дополнительно установлена функциональная зона «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в кадастровом квартале 31:15:1308001 площадью – 14 кв.м в районе земельного участка с кадастровым номером 31:15:1308001:602 (в створе с измененяемой функциональной зоны).;

- -Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для зу31:15:1305015:9, площадью 1382кв.м.;

- Установления функциональной зоны «Зона усадебной застройки» для земельных участков с кадастровыми номерами 31:15:1302001:62, площадью 2 400 кв. м, 31:15:1308001:1471, площадью 2 030 кв. м, 31:15:1304011:27, площадью 1 710 кв. м включение в границы н.п. Майский;

20. Установление функциональной зоны «Многофункциональная общественно-деловая зона» для земельного участка 31:15:1302001:157 площадью46 873 кв. м.;

21. Установление функциональной зоны «Зона отдыха» для земельного участка 31:15:1308001:1857, площадью 750 кв.м;

22. Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 31:15:1308004, площадью 12 600 кв.м;

23. установления функциональной зоны «Зона лесов» для формируемого земельного участка, площадью 5385 кв.м, в части приведения в соответствие с границами лесничества, расположенного на территории Белгородского района Белгородской области, сведения о котором внесены в ЕГРН (кадастровый номер 31:00-15.7)

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Территории исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения в границах сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области отсутствуют.

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Майского сельского поселения располагаются стоящие на государственной охране объекты культурного наследия.

Списокобъектов культурного наследия, расположенныхна территории Майского сельского поселения

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта культурногонаследия | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| Памятники воинской славы 1; Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 50 человек, имена всех установлены. Скульптура советского воина; Белгородская область, Белгородский район, поселок Майский, ул. Пионерская, в районе дома № 2. 2; Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 31 человек, имена всех установлены. Скульптура советского воина; Белгородская область, Белгородский район, п. Майский, ул. Садовая, в районе троллейбусного кольца. |

Также на территории Майского сельского поселения  расположены объекты археологического наследия федерального значения

- Головино могильник бескурганный-I

- Головино, селище-1

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

Границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Зеленые насаждения» ОГУ «Белгородское лесничество» (бывшее Октябрьское лесничество) кв. 4 19, 20, ч.21, 22,.66, 80. 119Муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

| 1 | Ур. Черминское |
| --- | --- |
| 2 | Ур. Молдавское |
| 3 | Ур. Заднее |
| 4 | Ур. Венгировка |
| 5 | Ур. Кусты |
| 6 | Ур. Малое круглое, |
| 7 | Ур. Скрытническое |
| 8 | Ур. Крутенькое |
| 9 | Ур. Долгинькое |

Статус ООПТ установлен решением исполнительного комитета областного совета народных депутатов «О создании сети ООПТ области» 30.08.1991, №267, перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области - природные парки утвержден постановлением Правительства Белгородской области  от 15 августа 2016 года N 299-пп

Режим особой охраны ООПТ

Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими документами: Индивидуальное положение об ООПТ -Приказ от 16 мая 2003 г. № 434 с последующими изменениями МПР РФ, Положение Минприроды России от 16.05.2003г, №434, постановление правительства Белгородской области от 10.07.2017  №269-пп,

На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в томчисле:

- действия, изменяющие гидрологический режимземель;

- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горныхпород;

- рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном порядке, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического  сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящимПоложением;

- сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования  растительным миром за  исключением  случаев, предусмотренных настоящимПоложением;

- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на строительство оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении и Градостроительным кодексом  РоссийскойФедерации;

- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;

- интродукция живых организмов в целях ихакклиматизации;

- применение  минеральных удобрений и химических средств защитырастений;

- сплавлеса;

- загрязнение территории бытовыми и производственными отходами имусором;

- транзитный прогон домашнихживотных;

- нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей общегопользования;

- сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме предусмотренных  тематикой  и планами научных исследований взаповеднике;

- пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его администрацией или Минприроды России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звуковогобарьера;

- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков и стендов заповедника, а также оборудованных мест  отдыха;

- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных на заповедникзадач.

На территории заповедника допускается осуществление мероприятий и деятельности, направленныхна:

- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;

- поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность;

- предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;

- осуществление экологического мониторинга;

- выполнение научно-исследовательских задач;

- ведение эколого-просветительской работы;

- осуществление контрольно-надзорных функций.

# 9. Градостроительные ограничения и особые условия использования территории сельского поселения

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Существующие зоны с особыми условиями использования территории, и основания их установления.

  - Охранные зоны электрических сетей.

Охранные зоны электрических сетей – зоны с особыми условиями использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон (далее - земельные участки), обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов.

  - Водоохранные зоны, прибрежно  защитные зоны, береговая полоса водных объектов.

9.2.1.В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

9.2.2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

9.2.3 В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 9.2.2 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

9.2.4 На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными 9.2.2 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

9.2.5. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

9.2.6. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 9.2.2 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

  - Зона санитарной охраны источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения установлена для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти Белгородской области при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

  - Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека. Размеры санитарных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе в соответствии с санитарной классификацией организаций, и обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленными гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

  - Охранные зоны газопроводных сетей.

Охранная зона газопроводных сетей - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

  - Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

  - Охранная зона линий связи.

Условия использования земельных участков в границах охранных зон линий связи:

- охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации;

- при предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования;

- переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, установленными владельцами сетей и средств связи.

  - Охранная зона нефтепродуктопровода.

- Охранные зоны нефтепродуктопровода установлены в целях исключения возможности его повреждения.

2. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований законодательства.

## 9.9. Придорожная полоса.

Автомобильная дорога федерального значения М-2 «Крым», категория– II  Ширина придорожной полосы установлена распоряжением Федеральногодорожного агентства от21октября2013г.№1631-р,и составляет 75м.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

10. . Анализ состояния территории и разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- 10.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные). Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сильный ветер (шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2. | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 3. | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снеговые заносы |
| 4. | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снеговые заносы Ветровая нагрузка |
| 5. | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 6. | Град | Динамический | Удар |
| 7. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости |
| 8. | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 9. | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 10. | Суховей | Аэродинамический, тепловой | Иссушение почвы |
| 11. | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 12. | Пожар | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно- геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно- геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно- гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории. Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений. При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, воздушных линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

Территория сельского поселения, относится ко второму ветровому району и третьему снеговому району. На территории риск сильных ветров и снеговых заносов характеризуется как ниже среднего.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

На территории сельского поселения, низкий риск возникновения грозы. Чаще всего данное природное явление наблюдается в летний период.

- 10.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии "ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 февраля 2023 г. N 81-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 22.0.07-2022 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2023 г.

Номенклатура параметров поражающих факторов

| Наименование поражающего фактора источника техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- |
| Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны Длительность фазы сжатия Импульс фазы сжатия |
| Волна сжатия в грунте | Максимальное давление Время действия Время нарастания давления до максимального значения |
| Сейсмовзрывная волна | Скорость распространения волны Максимальное значение массовой скорости грунта. Время нарастания напряжения в волне до максимума |
| Волна прорыва гидротехнических сооружений | Высота волны прорыва Скорость движения волны прорыва Площадь затопления Длительность прохождения волны прорыва |
| Разлет обломков или осколков | Масса обломка, осколка Скорость разлета обломка, осколка Дальность разлета |
| Экстремальный нагрев среды | Температура среды Коэффициент теплоотдачи Время действия источника экстремальных температур Скорость повышения температуры среды Температура источника |
| Тепловое излучение | Энергия теплового излучения Мощность теплового излучения Время действия источника теплового излучения |
| Ионизирующее излучение | Активность радионуклида в источнике Плотность радиоактивного загрязнения местности Концентрация радиоактивного загрязнения Концентрация радионуклидов |
| Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде Плотность химического заражения местности и объектов |

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

– прямого действия или первичные;

– побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС. Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

На территории сельского поселения возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на:

– пожаро-и взрывоопасных объектах (ПВОО);

- электроэнергетических системах;

– коммунальных системах жизнеобеспечения;

– автомобильном транспорте.

Риск возникновения ЧС на химически опасных и радиационно-опасных объектах не прогнозируется, в связи с отсутствием данных объектов на территории сельского поселения.

Пожаро-и взрывоопасные объекты

К числу пожаро- и взрывоопасных объектов на территории сельского поселения относятся объекты, использующие и хранящие горючие и взрывоопасные вещества: котельные, автозаправочные станции, газопровод, пункты редуцирования газа, газовые кусты скважин.

Аварии на ПВОО сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВОО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности ПВОО подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г, Д. Особенно опасны объекты, относящиеся к категориям А, Б, В.

Категория А — нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов.

Категория Б — цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц.

Категория В — деревообрабатывающие, столярные, модельные, лесопильные производства.

Категория Г — склады и предприятия, связанные с переработкой и хранением несгораемых веществ в горячем состоянии, а также со сжиганием твердого, жидкого или газообразного топлива.

Категория Д — склады и предприятия по хранению несгораемых веществ и материалов в холодном состоянии, например мясных, рыбных и других продуктов.

Все строительные материалы и конструкции из них подразделяются на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

Несгораемые — это материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются.

Трудносгораемые - это материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры с трудом воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть при наличии источника огня.

Сгораемые — это материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть и тлеть после удаления источника огня.

Пожары на крупных промышленных предприятиях и в населенных пунктах подразделяются на отдельные и массовые. Отдельные — пожары в здании или сооружении.

Массовые — совокупность отдельных пожаров, охвативших более 25% зданий. Сильные пожары при определенных условиях могут перейти в огненный шторм.

Характеристика аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. К авариям на IIBOО относятся пожары с последующим взрывом газообразных (сжиженных) углеводородных продуктов, топливно-воздушных смесей и других взрывоопасных веществ и взрывы чаще всего в результате свободного истечения легковоспламеняющихся взрывоопасных жидкостей или газов, приводящие к возникновению многочисленных очагов пожаров.

Особым случаем взрыва является объемный взрыв, когда подрывается газообразная или аэрозольная смесь, занимающая значительный объем. Характерный пример такого взрыва — взрыв при утечке газа. При этом взрывоопасное облако способно проникать в закрытые помещения через окна, люки и т. п. и взрыв может поражать людей и причинять разрушения в местах, защищенных стенами.

Чрезвычайные ситуации, создающиеся на ПВОО, часто осложняются тем, что многие взрывоопасные вещества ядовиты или образуют при сгорании химически опасные вещества (ХОВ).

Поражающие факторы при авариях на пожаро- и взрывоопасных объектах. К поражающим факторам аварий на ПВОО относятся: воздушная ударная волна с образованием осколочных полей, тепловое и световое излучение и, как следствие, загрязнение воздуха в очаге поражения угарным газом и ХОВ.

Характер воздействия аварии на пожаро- и взрывоопасном объекте на население и окружающую среду. При взрыве на ПВОО поражение людей и повреждения различной степени могут происходить как от прямого воздействия ударной волны, так и косвенно — от летящих обломков, камней, осколков стекла и т. п. Характер и степень поражения людей зависят от степени их защищенности.

Возникающие в результате взрывов пожары приводят к ожогам, а горение пластмасс и некоторых синтетических материалов — к образованию различных концентраций ХОВ, цианистых соединений, фосгена, сероводорода и др. Чаще всего на пожарах людей поражают окиси углерода (при содержании в воздухе 1% окиси углерода наступает почти мгновенная потеря сознания и смерть), реже — цианистые соединения, бензол, окислы азота, углекислота и другие токсичные продукты. К поражающим факторам пожаров относят также задымление, затрудняющее ориентирование, и сильный морально-психологический эффект.

Взрывы емкостей с газообразными и сжиженными веществами, которые могут быть отнесены к категории ХОВ, приводят к загрязнению токсичными веществами воздушного, водного бассейнов и значительных территорий местности, а также заболеваниям и гибели людей, животных и растений. Кроме того, следует учитывать, что взрывы и пожары на объектах, имеющих в производстве и хранении взрыво- и пожароопасные компоненты, представляют серьезную опасность не только для самих объектов, но и для населения, проживающего вблизи объектов.

Наиболее опасны пожары в административных зданиях, так как внутренние стены облицованы панелями из горючего материала, а потолочные плиты выполнены из горючих древесных плит. Часто возникновению возгорания способствует неудовлетворительная огнестойкость древесины и других строительных материалов, особенно пластиков.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию. Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередачи), продолжительные ливневые дожди. При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций и понизительной подстанции.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, водопроводные сети, линии связи, канализационные сети, водопроводные очистные сооружения, канализационные очистные сооружения, понизительная подстанция, трансформаторные подстанции.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

– износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения;

– халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

– низкого качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системах, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период.

В Соответствии с  пунктом 1 статьи 10 ФЗ-116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" указано, что на опасных производственных объекта (котельная является ОПО) должны планировать мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Данный процесс осуществляется путем разработки ПМЛА на котельную. Требование по разработке ПЛАС распространяется на котельные являющиеся ОПО и имеющие 1, 2, 3 класс опасности по любому признаку опасности, кроме:

- использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля.

- использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров.

ПМЛА не разрабатывается на котельные, работающие на топливе, которое отсутствует в Приложении №2 к ФЗ-116 или количество топлива на объекте меньше максимального количества, указанного в таблице 2 Приложения №2 к ФЗ-116.

Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу:

- III класс опасности - 20 и более, но менее 200 тонн;

- IV класс опасности - 1 и более, но менее 20 тонн...

Организация, которая эксплуатирует газопровод, работающий под высоким и средним давлением, должна разрабатывать ПМЛА. Так как "сеть газопотребления" имеет 3 класс опасности и признак опасности данного объекта "взрывопожароопасный".

1 января 2021 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

Аварии на воздушном транспорте

В сельском поселении нет аэродромов и вертолетных площадок. На территории Белгородской области в г.Белгород расположен международный аэропорт «Белгород», удаленный на 39 км от Бессоновского сельского поселения Белгородской области.

Опасность воздушного транспорта может возникнуть в результате неисправности систем и обледенения поверхности летательных аппаратов, а также немаловажен человеческий фактор (согласно статистики аварийности на воздушных судах наиболее вероятное возникновение аварии происходит при выполнении операции взлёта и посадки), что в свою очередь приводит к крушению летательных аппаратов. Аварии на воздушном транспорте приводят к человеческим жертвам и материальным потерям, а размер потерь зависит от типа воздушного транспорта и количества посадочных мест.

Аварии на железнодорожном транспорте

По территории Белгородского района Белгородской области проходит железнодорожный транспорт.

По железной дороге на территории Белгородской области перевозятся несколько тысяч наименований опасных грузов всех классов опасности. Практически все станции выполняют работу с опасными грузами, обеспечивая подвоз и вывоз грузов для предприятий, использующих в своем производстве или производящим опасные грузы.

Железнодорожный транспорт, выполняющий огромные объемы перевозок пассажиров и грузов, в том числе опасных и особо опасных, относится к отраслям народного хозяйства с повышенным риском возникновения аварийных ситуаций. Общие причины происшествий на железнодорожном транспорте:

- естественный физический износ технических средств,

- нарушение правил эксплуатации,

- усложнение технологий,

- увеличение численности, мощности и скорости транспортных средств,

- терроризм,

- рост плотности населения вблизи железнодорожных объектов,

- несоблюдение населением правил личной безопасности.

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. При перевозке опасных грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие, ядовитые и радиоактивные вещества, происходят взрывы, пожары цистерн и других вагонов. Ликвидировать такие аварии довольно сложно. Состав железных дорог считался наиболее безопасным видом транспорта. Однако более строгий анализ показывает, что по показателям безопасности движения железнодорожный транспорт занимает третье место после автомобильного и воздушного. Статические данные 16 последних лет свидетельствуют о значительном числе пострадавших и погибших в результате крушений пассажирских поездов. Аварийные ситуации при перевозке по железным дорогам опасных и особо опасных грузов приводят к значительным разрушениям, заражению местности и поражению токсичными веществами больших масс людей Аварии железнодорожного транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов, могут приводить к пожарам, взрывам, химическому и биологическому заражению, радиоактивному загрязнению. Характерной особенностью этих чрезвычайных ситуаций являются значительные размеры и высокая скорость формирования очага поражения.

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

Организация работ по спасению пострадавших при авариях на железнодорожных переездах осуществляется с учетом характера повреждения железнодорожного состава (автомобильного транспорта), характера поражения людей, наличия вторичных поражающих факторов, имеющихся технических средств, а также пожарной, химической и другой опасности грузов. Основными видами аварийно-спасательных работ при авариях на железнодорожных переездах являются локализация и ликвидация воздействия вторичных поражающих факторов, поиск и деблокирование людей, оказание поражѐнным первой медицинской помощи и их эвакуация. При больших объемах аварийно-спасательных работ или возникших пожарах по приказу начальника отделения или начальника железной дороги к месту происшествия направляются восстановительные и пожарные поезда, действующие по соответствующему плану

Аварии на автомобильном транспорте

Значительное число техногенных катастроф происходит на транспорте. Транспорт является важнейшим связующим звеном частей любой страны, звеном современного многоотраслевого хозяйства. Транспорт, кроме пассажиров, перевозит массу разнообразных грузов. Многие из этих грузов представляют для человека значительную угрозу. Они могут гореть, взрываться, отравлять и заражать окружающую среду.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций являются ошибки человека и техническое состояние того или иного транспортного средства. Усилия в борьбе с транспортными авариями и катастрофами должны быть направлены на их предотвращение. Вовремя принятые меры полностью их исключают или значительно уменьшают потери.

Проблемы, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, присущи всем странам мира.

Главные причины ЧС на автомобильном транспорте:

- различные нарушения правил дорожного движения;

- техническая неисправность автомобиля;

- превышение скорости движения;

- управление автомобилем в нетрезвом состоянии;

- плохие дороги (в том числе и скользкие);

- неисправности автомобилей (прежде всего – тормозной системы и рулевого управления);

- недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, слабая их реакция, низкая эмоциональная устойчивость;

- невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности;

- неудовлетворительное состояние дорог.

Опасные грузы – это вещества, которые несут потенциальный вред для здоровья человека или природы, разрушают органические вещества при соприкосновении с ними. Перевозка опасных грузов жестко регламентируется законами, так как подобные ДТП приносят колоссальный вред окружающему миру.

Существуют различные опасные соединения, которые подразделяются по видам: ядовитые, радиоактивные, окисляющие и т.д. Каждый вид разбит на категории опасности, всего существуют 9 классов, разделяющиеся по уровню опасности.

В госстандарте прописаны следующие типы опасных грузов:

- Газы, которые были сжаты, сжижены или растворены;

- Соединения едкого или коррозионного типа;

- Взрывоопасные элементы;

- Радиоактивные вещества;

- Легко воспламеняемые жидкости;

- Вещества, обладающие ядовитым или инфекционным эффектом;

- Самовозгорающиеся соединения;

- Пероксиды.

Каждый тип опасных грузов имеет регламентированные нормы транспортировки и хранения веществ. Стандарты прописаны в ГОСТ и международном соглашении ДОПОГ.

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом требует повышенного уровня безопасности, поэтому увеличиваются и требования, выдвигаемые к нему. Нормы регулируются благодаря европейскому соглашению и национальному стандарту. Проверка соответствия нормам безопасности происходит в ГИБДД, где подтверждается или опровергается пригодность автомобиля для транспортировки.

Подъезды к районным центрам осуществляются по областным автомобильным дорогам, идущим от существующих федеральных автомобильных дорог.

Места стоянок: отдельные оборудованные и обозначенные дорожными знаками площадки для стоянки транспорта за пределами населенных пунктов.

Места заправки: с передвижных АЗС или с использованием канистр на стационарных АЗС при условии стоянки автомобиля в 25 м от топливораздаточных колонок.

Радиациоционно - опасные объекты

В Белгородской области радиациоционно - опасных объектов нет. Радиационное загрязнение местности возможно в случае аварии на АЭС в Курской и Воронежской областях.

Общая площадь зон радиоактивного загрязнения может составить 17529 кв. км. На данной территории окажется 919 населенных пунктов с населением 745,6 тыс. человек.

Гидродинамические опасные объекты.

Гидродинамические опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и другие), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ.

На территории Белгородского района гидродинамических опасных объектов нет.

Аварии на химически опасных объектах

Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ возможны при их производстве, переработке, хранении (захоронении), транспортировке и влекут за собой химическое поражение людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение территории (атмосферы, грунта, воды).

При аварии на ХОО или при его разрушении аварийно-химически опасные вещества (далее – АХОВ) выбрасываются в окружающую среду в количествах, достаточных для массового поражения людей и животных, образуя зоны и очаги химического заражения.

Основными источниками аварий на химически опасных объектах могут быть:

- неисправность технологического оборудования, емкостей и специальных цистерн (до 50%);

- недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего персонала;

- несоблюдение правил обращения с АХОВ (заправка, транспортировка, хранение - до 40%);

- недостаточная охрана объектов с АХОВ.

На территории поселения химически опасные объекты отсутствуют.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах

Опасность представляют также взрывоопасные предметы времен войны, которых ежегодно обнаруживается и уничтожается на территории Белгородской области  до 2000 единиц. Определенную опасность локального характера представляют нефтебазы, автозаправочные и газозаправочные станции, газонаполнительные станции, жилые газифицированные дома и квартиры в населенных пунктах городского типа, и в сельской местности, а также предприятия и организации, использующие в производстве кислород и ацетилен.

- 10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:

– заболевания гриппом, вирусным гепатитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

– заболевания сельскохозяйственных животных опасной вирусной болезнью – африканской чумой свиней;

– случаи заболевания животных бешенством, переносчиками болезни являются дикие животные;

– вспышки массового размножения опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений.

К санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям относятся профилактические прививки, проводимые в соответствии с действующим законодательством в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в соответствии с п. 2 ст. 25, пп. 1, 3 ст. 29, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017)"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н утвержден национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Профилактические прививки в рамках национального календаря профилактических прививок проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии у таких организаций лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации (проведению профилактических прививок).

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (прививки от гриппа включены в национальный календарь профилактических прививок, утвержденный Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н. В календаре указано, что обязательной вакцинации от гриппа подлежат в т. ч. работники отдельных профессий и должностей (медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы).

Кроме того, вопросы профилактики гриппа регламентированы СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

- 10.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Белгородской области от 23 сентября 1998 года № 41 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Белгородской области от 12 декабря 2006 года № 75 «О пожарной безопасности в Белгородской области»  мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

- 10.5. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение большинства опасных природных явлений связано с большими трудностями из-за несопоставимости их мощи с возможностями людей (землетрясения, ураганы, и др.). Однако целенаправленная деятельность людей может воспрепятствовать негативному влиянию некоторых опасных геологических процессов.

В целях защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов (карст) и их сочетаний, необходимо предусматривать мероприятия в соответствии с СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Для обеспечения противоэрозионной стойкости и повышения производительности угодий должна широко применяться почвозащитная система земледелия с контурно- мелиоративной организацией территории. Для защиты пахотных земель от ветровой эрозии применяют комплекс противоэрозионных агротехнических мероприятий, среди которых можно выделить основные:

– почвозащитные севообороты с полосным размещением полей и паров;

– сокращение до минимума числа проходов сельскохозяйственной техники по полям и применение для тяжелой техники опорно-двигательных элементов, оказывающих на почву минимальное удельное давление (широкопрофильных шин, гусениц и т. п.).

Основными направлениями рекультивации деградированных земель должно быть рекреационное. С целью защиты населения территории от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:

– профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

– ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

– обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Комплекс работ по зимнему содержанию улиц и дорог, в том числе предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях в населенных пунктах осуществляют дорожно-эксплуатационные участки.

Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии. При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280.

- 10.6. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Проектом генерального плана предложен комплекс мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие меро приятия:

– трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись: «Огнеопасно - газ» с табличками- указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

– материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий;

– работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда- допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду- допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

– планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

– замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

– установки дополнительной запорной арматуры; – наличия резервного электроснабжения;

– замены устаревшего оборудования на новое;

– создания аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

– улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог;

– устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автомобильных дорогах;

– очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть.

10.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - Федеральный закон № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

– пламя и искры;

– тепловой поток; – повышенная температура окружающей среды;

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

– пониженная концентрация кислорода;

– снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: – осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

– воздействие огнетушащих веществ.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

– применение первичных средств пожаротушения;

– организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. Планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. На территории поселения не предусмотрено дислокации подразделения пожарной охраны. Ближайшее подразделение пожарной охраны расположено в 13 километрах от сельского поселения по адресу: Белгородская область, Белгородский район, поселок Октябрьский, улица Чернышевского, 2.

# 10.8. Состав сил и средств пожарно-спасательных подразделений.

- 10.8.1. Поисково-спасательная служба.

- Служба создана на основании постановления Главы администрации Белгородской области от 07.03.2001 г. №152.

22 января 2013 года состоялось торжественное открытие нового здания поисково-спасательной службы Белгородской области, где созданы все условия для несения боевого дежурства.

Начальник ПСС области – Тесленко Валерий Николаевич.

Штатная численность службы – 42 человека.

Организационно служба состоит из: руководства службы, отделения взрывотехнических и кинологических работ, отделения специальных и водолазных работ, отделения аварийно-спасательных работ, отделения обеспечения действий спасателей, медицинских работников и специалистов службы.

Кинологическая служба состоит из двух расчетов:

- по поиску и обнаружению пострадавших людей в лесном массиве и техногенных завалах (кинолог с собакой породы немецкая овчарка);

- по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов (кинолог с собакой лабрадор-ретривер).

В службе аттестовано спасателей – 36 человек, в т.ч. по классной квалификации: спасатель 1 класса – 5 человек, спасатель 2 класса – 10 человек, спасатель 3 класса - 5 человек, спасатель – 16 человек.

Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ от 25.11.2010 г. № 00013:

Виды работ, на которые аттестована служба: Ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации. Оказание первой помощи пострадавшим. Поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации. Организация управления и связи в зоне чрезвычайной ситуации. Проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации. Укрепление или обрушение поврежденных и грозящих обвалом конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ. Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. Аварийные подводно-технические (водолазные) работы. Ликвидация ледовых заторов. Ликвидация (локализация) на внутренних водах (за исключением внутренних морских вод) разливов нефти и нефтепродуктов. Ликвидация (локализация) на суше разливов нефти и нефтепродуктов. Проведение взрывных работ в зоне чрезвычайной ситуации.

- 10.8.2. Государственная противопожарная служба Белгородской области.

В состав Государственной противопожарной службы на территории Белгородской области входит группировка Федеральной противопожарной службы по Белгородской области и противопожарная служба Белгородской области.

Всего численность федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Белгородской области составляет 1020 единиц (сотрудников – 413, работников – 607), численность договорных подразделений федеральной противопожарной службы 137 единиц (работников).

В состав группировки Федеральной противопожарной службы входят:

- Главное управление МЧС России по Белгородской области с входящими в её состав территориальными подразделениями ФПС;

- Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области;

- 1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (I разряда, г. Белгород);

- 2 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (I разряда, г. Старый Оскол)

- ФКУ «3 отряд ФПС ГПС по Белгородской области (договорной)»;

-Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (г. Белгород)

- ЦМТО ФПС по Белгородской области;

- ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы по Белгородской области «Испытательная пожарная лаборатория»

- 10.8.3. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Основными задачами ЦУКС ГУ МЧС России являются:

информирование органов управления и сил МЧС России, функциональных и территориальной подсистем РСЧС, гражданской обороны (далее – ГО) о чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) мирного и военного времени на территории Белгородской области;

организация на региональном уровне информационного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Белгородской области, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО;

обеспечение на региональном уровне координации деятельности органов повседневного управления РСЧС и органов управления ГО, в том числе управления силами и средствами РСЧС и ГО;

поддержание устойчивого, непрерывного и оперативного управления силами и средствами постоянной готовности ГУ МЧС России в период угрозы, возникновения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время;

комплексная воздушная разведка очагов пожаров, техногенных аварий и катастроф, контроль зон ЧС (происшествий), определение точных координат границ зон ЧС (происшествий) и объектов поиска, мониторинг площадных и линейных объектов инфраструктуры большой протяженности с применением беспилотных авиационных технологий;

организация в пределах своей компетенции своевременного оповещения и информирования населения при угрозе возникновения и возникновении ЧС, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории Белгородской области;

обеспечение готовности подвижного пункта управления ГУ МЧС России к применению по предназначению;

информационное сопровождение оперативной деятельности МЧС России, органов управления РСЧС.

- 10.8.4.Государственная инспекция по маломерным судам.

- 10.8.5. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Белгородской области».

- 10.8.6. Психологическая служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

- 10.8.7. Техника и оборудование

Обеспеченность Главного управления МЧС России по Белгородской области вооружением, военной и пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением составляет 84 %, в т.ч. основной техникой - 71 %, специальной - 84 %, автомобильной - 100 % и техникой ГИМС - 95 %.

Сведения о наличии и состоянии пожарной техники подразделений федеральной противопожарной службы Белгородской области

В целях поддержания вооружения и техники Главного управления МЧС России по Белгородской области в боевой готовности и своевременного проведения текущего ремонта, на территории Белгородской области осуществляет свою деятельность федеральное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Белгородской области» (ФАУ «ЦМТО ФПС по Белгородской области»).

Работа по предупреждению происшествий с вооружением и техникой организована и проводится в соответствии с требованиями руководящих документов МЧС России. Отказов пожарных автомобилей, приводящих к прекращению боевых действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в текущем году не выявлено.

Состояние пожарных депо, паркогаражное оборудование отвечает требованиям руководящих документов МЧС России и позволяет обеспечить содержание пожарной техники и пожарно-технического вооружения в готовности к выполнению задач по предназначению.

11. Приложение к тому 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»

Приложение 1

- .