Муниципальный район «Белгородский район»

Белгородской области

Генеральный план

Новосадовского сельского поселения

Белгородского района Белгородской области

(Проект внесения изменений)

Материалы по обоснованию генерального плана

Новосадовского сельского поселения

Белгород – 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1.	Введение	5

2.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.	7

3.	Анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.	9

2.1. Анализ природных условий и ресурсов сельского поселения и состояния окружающей среды. Общая характеристика.	9

2.2. Анализ социально-экономических условий Новосадовского сельского поселения	14

2.2.1. Административно-территориальное устройство, расселение населения и территория	14

2.2.2. Демографическая ситуация	15

2.2.3. Уровень жизни населения	16

2.2.4. Рынок труда и уровень безработицы	17

2.2.5. Социальная инфраструктура	17

Жилищный фонд	18

Культурно-бытовое обслуживание населения	18

Образование	19

Здравоохранение	21

Культура и спорт	21

2.2.6. Экономика	22

Сельскохозяйственный комплекс	22

Промышленность	23

Строительство и инвестиции	23

2.3. Современное состояние объектов историко-культурного наследия	23

2.4. Анализ развития и функционирования транспортной инфраструктуры Новосадовского сельского поселения	26

2.4.1. Автомобильный транспорт	26

2.4.2. Трубопроводный транспорт	27

2.5. Анализ инженерного обустройства территории Новосадовского сельского поселения	27

2.5.1. Инженерная инфраструктура	27

Электроснабжение	27

Теплоснабжение	28

Газоснабжение	28

Водоснабжение	30

Водоотведение	30

Связь	30

2.5.2. Санитарная очистка территории	31

4.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.	35

3.3. Зоны с особыми условиями использования территории	42

Охранные зоны электрических сетей.	42

Водоохранные зоны	42

Зона санитарной охраны источников водоснабжения.	45

Санитарно-защитные зоны.	45

Охранные зоны газопроводных сетей.	45

Защитные зоны объектов культурного наследия	46

Охранная зона нефтепровода.	46

Особо охраняемые природные территории.	46

9.1.	Приаэродромные территории	46

3.4. Охрана окружающей среды	47

5.	Утвержденные документами территориального планирования  субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения  объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.	48

6.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.	48

6.1.	Планируемые для размещения объекты местного значения в области образования.	48

6.2.	Планируемые для размещения объекты местного значения в области физической культуры и спорта.	49

7.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	50

7.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	50

7.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	52

7.2. Противопожарные мероприятия	62

Перечень мероприятий	63

7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера	63

7.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	64

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Белгородской области от 23 сентября 1998 года № 41 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Белгородской области от 12 декабря 2006 года № 75 «О пожарной безопасности в Белгородской области»  мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.	64

7.5. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера	64

7.6. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	66

78.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	66

7.8. Состав сил и средств пожарно-спасательных подразделений.	68

7.8.1. Поисково-спасательная служба.	68

Служба создана на основании постановления Главы администрации Белгородской области от 07.03.2001 г. №152.	68

7.8.2. Государственная противопожарная служба Белгородской области.	69

7.8.3. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области.	69

7.8.4.Государственная инспекция по маломерным судам.	70

7.8.5. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Белгородской области».	70

7.8.6. Психологическая служба Главного управления МЧС России по Белгородской области	70

7.8.7. Техника и оборудование	71

8.	Предложения по функциональному зонированию территории.	71

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный Новосадовского сельского  муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (далее по тексту – сельское поселение. е) разработан в составе, предусмотренным статьей 23 Градостроительного кодекса РФ, на основе ранее выполненного на цифровых топографических планах М 1:10 000.

Цели выполняемой работы:

- обоснование предлагаемых градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений;

- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также территорий для строительства промышленного либо сельскохозяйственного производства с учетом вышеперечисленных факторов;

- обеспечение принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в целях размещения объектов местного значения и о предоставлении земельных участков, предназначенных для размещения указанных объектов;

- создание условий для устойчивого развития территории поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- достижение согласованности проектных решений градостроительной документации Корочанского района между собой;

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений путем внесения сведений об установлении или изменении границ населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями Федерального закона 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р, в части мероприятий, направленных на обеспечение градостроительной подготовки земельных участков в целях стимулирования строительства;

- реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 2236-р, в части повышения качества сведений о недвижимом имуществе, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.

Нормативная база:

В результате анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что проект внесения изменений в генеральный план должен осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

1. Законы Российской Федерации и Белгородской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№257-ФЗ от 18.10.2007);

- Закон Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» (от 10.07.2007 № 133);

- Закон Белгородской области от 20.12.2004 г № 159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделением их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района Белгородской области» (ред. от 29.04.2015 № 353).

2. Строительные нормы и правила:

- СП 42.13330.2016  . Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 31.13330.2021. Свод правил. «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 86.13330.2022. Свод правил «СНиП III-42-80*.  Магистральные трубопроводы»;

- СП 34.13330.2024. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

-СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования ;

- СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 (ред. от 09.08.2024) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"

3. Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

Генеральные план Новосадовского сельского поселения разработан с учётом положений утвержденной градостроительной документации Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также «Схемы территориального планирования муниципального района «Белгородский район».

В качестве исходных данных для проектирования использованы официальные данные и сведения, полученные по запросам в администрации Новосадовского сельского поселения и других районных организациях, а также выбранные из официальных источников информации, характеризующие количественные и качественные показатели по основным направлениям развития территории Новосадовского сельского поселения.

Целью разработки генерального плана поселения, является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений, разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, определения зон инвестиционного развития.

Основной задачей генерального плана является выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений.

Сроки реализации Генерального плана Новосадовского сельского поселения:

- расчетный срок – 2030год;

# Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.

В соответствии с п. 23 части 1 Градостроительного кодекса РФ, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, генеральных планов таких поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Решением Земского собрания Новосадовского сельского поселения № 256 от 28.12.2017 года утверждена Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новосадовского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 2017 – 2026 годы.

Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосадовского сельского поселения является обеспечение развития социальной инфраструктуры Новосадовского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Основными задачами программы являются:

- обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры;

- обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами;

- обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Решением Муниципального совета муниципального района «Белгородский район» от 03.12.2015 года № 271 утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосадовского сельского поселения Белгородского района Белгородской области на период 2016-2030 года.

Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании.

Задачи Программы Основными задачами Программы являются:

-  инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

-  взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

-  обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования;

# Анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.

## 2.1. Анализ природных условий и ресурсов сельского поселения и состояния окружающей среды. Общая характеристика.

В решении задач рационального использования природных ресурсов генеральный план Новосадовского сельского поселения должен сыграть ведущую роль, потому что он исследует природу комплексно, т.е. как единое целое.

Значение целостности географической оболочки, ее строения, взаимосвязи всех явлений природного комплекса и его изменения под влиянием деятельности человека составляют основу при разработке всех мероприятий по охране и улучшению природы.

Целью данной работы является рассмотреть каждый природный ресурс в целом и дать четкий анализ, как и каким образом, эти ресурсы могут быть использованы в хозяйственной деятельности.

Климат Новосадовского сельского поселения, как и Белгородского района характеризуется теплым, часто засушливым летом и сравнительно холодной зимой. Климатические условия соответствуют умеренно континентальному климату средней лесостепи.

Климатические условия площадки приведены по данным ГУ «Белгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Климатическая характеристика дана по г. Белгороду.

Среднегодовая температура по многолетним наблюдениям составляет +6,4°С. В наиболее холодные месяцы декабрь - февраль изменение температуры наблюдается в пределах от -4,5°С до -8,5°С.

Для летних наиболее теплых месяцев июль-август колебание температур составляет от +18,7°С до +19,9°С.

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца  +25,7°С.

Абсолютный максимум температуры наружного воздуха +41°С.

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь)  -11,2°С.

Абсолютный минимум температуры наружного воздуха -37°С.

Годовая многолетняя сумма осадков - 553мм. Из этого количества значительная часть (69мм) падает на июль месяц в виде дождя.

Преобладают ветры западного и юго-западного направлений.

Средняя месячная скорость ветра 3,8 – 5,9 м/с.

Среднегодовая скорость ветра 4,8 м/с.

Таблица 2

Средняя многолетняя температура воздуха за 100 лет (А) и за период

с 1971 по 2000 годы (Б)

| Пункт наблюдения | Периоды | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Белгород | А | -8,5 | -6,4 | -2,5 | 7,5 | 14,6 | 17,9 | 19,9 | 18,7 | 12,9 | 6,4 | 0,3 | -4,5 | 6,4 |
|  | Б | -6,8 | -6,2 | -1,0 | 8,2 | 14,5 | 18,3 | 19,4 | 18,5 | 12,9 | 6,4 | -0,5 | -4,5 | 6,6 |

Осадков выпадает на уровне 600 мм в год, изотерма июля - 19.5, изотерма января – 8.  Обычно, 10 декабря – начало ледостава – 10 марта начало ледохода. Продолжительность безморозного периода составляет 160 дней.

В физико-географическом отношения территория поселения - возвышенная эрозионно-денудационная равнина.

Естественная история региона определила основные черты геоморфологического строения и ландшафтной мозаики территории.

Платформенный чехол на территории поселения сложен отложениями палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Основная их часть имеет морское происхождение. Только наиболее молодые неогеновые и четвертичные осадки являются континентальными. Отложения каменноугольной системы перекрывают докембрийские породы кристаллического фундамента. Сложены они в основном известняками с прослоями глин. Средний отдел юры представлен батским и келловейским ярусами, а верхний — оксфордским, кимериджским, и волжским ярусами. В их разрезе преобладают глины и пески с прослоями известняков. Общая мощность среднеюрских отложений достигает 50 м.

Большое влияние на формирование рельефа оказали неотектонические движения земной коры в начале и во второй половине миоцена (10-15 млн. лет назад). Территория поселения вместе со всей Русской равниной энергично поднималась. Поднятие свода Воронежской антеклизы сопровождалось разломами фундамента платформы, вдоль линий которых была заложена современная глубоко врезанная речная и балочная сеть.

В послеледниковое время эрозионная деятельность поверхностных вод значительно усилилась, реки стали все глубже врезаться в древние долины, заполненные аллювиальными наносами, создавая серию речных террас. Это повлекло за собой углубление их притоков, что, в свою очередь, способствовало развитию сети оврагов.

Ослабление поднятий, а затем и погружение во второй половине голоцена привело к снижению интенсивности рельефообразующих процессов, накоплению пойменного аллювия, заполнению крупных балок аллювиально-делювиальными отложениями. Русло реки приняло современные очертания. В относительно влажном климате голоцена, на поверхности склонов с близким залеганием меловых пород наблюдалась реставрация карстовых форм рельефа — поноров, воронок, цирковидных углублений

Сильный антропогенный пресс обуславливают развитие на территории поселения широкого спектра экзогенных геологических процессов: линейной эрозии, плоскостного смыва, оползневых процессов, карста, суффозионных явлений, эоловых процессов, заболачивания и техногенных процессов.

В качестве отдельного геоморфологического района можно рассматривать ассиметричную долину Северского Донца с односторонне развитой системой нескольких уровней поймы и террас и сложным раздробленным рисунком склона водораздела.

Крупные массивы заходящих в Новосадовское поселение водоразделов так называемого Старооскольского отрога, также выдерживающими общее направление (юго-запад - северо-восток) с перистым рисунком эрозионной сети.

Важная геоморфологическая особенность территории – сложная внутренняя иерархия элементов овражно-балочной сети, состоящей из многих звеньев (в отдельных разветвленных системах – до девяти). В общем случае эрозионная переработка водораздельного массива сформировала четыре отчетливо дифференцированных звена: верхние отвершки балок и овраги, собственно некрупные балки, крупнейшие балки и долины малых рек.

Неотектонические процессы оказали заметное влияние на общее направление заложения крупнейших эрозионных форм, заложение крупнейших долин и балок по вектору северо-запад – юго-восток соответствует обнаруженным линиям разломов.

Долинные системы Северского Донца и его притоков имеют значительный возраст, что выразилось в формировании спектра террасовых уступов на склоне водораздела. Большая их часть сохранилась фрагментарно, поверхность сильно моделирована многовековым сельскохозяйственным использованием и продолжающейся распашкой и застройкой. Неогеновые террасы — самые верхние. Они перекрыты чехлом позднейших лессовидных отложений, ниже по рельефу залегают четвертичные террасы различного возраста.

Пойменные уровни залегают на высотах, не превышающих 2-4 м над меженным урезом воды для Северского Донца. Поймы преимущественно двухсторонние, с преобладанием левобережной части. Так пойма Северского Донца севернее Белгорода отчетливо дифференцирована на основную поверхность, повышенные осушенные гривы и пониженные межгривные западины, сохраняющие режим сезонного переувлажнения.

Низкая пойма реки (на уровне 1,5-2 м над урезами воды) регулярно затапливается в периоды половодий и значительных паводков.

Подземные воды на территории поселения приурочены к осадочным отложениям палеозоя, мезозоя, кайнозоя и к зоне трещиноватости докембрийских пород. Водовмещающими породами служат пески, мел, мергели, известняки и трещиноватые метаморфические породы. По минерализации подземные воды относятся в основном к пресным. Глубина развития пресных вод достигает 600 м, что может свидетельствовать о наличии активного водообмена глубоколежащих водоносных пластов с атмосферными и поверхностными водами. Солоноватые и соленые воды залегают на глубинах 450-600 м и более.

В гидрогеологическом отношении поселение дифференцируется на долину Северского Донца, овражно-балочную сеть и водораздельные массивы, в пределах последних гидроизогипсы верхнемелового водоносного горизонта закономерно понижаются к периферии. Дислоцирован кампан-маастрихтский водоносный карбонатный горизонт. Вокруг Белгорода на расстоянии порядка 15-20 километров зафиксирован ареал техногенного снижения уровня подземных вод (до 10 м в центре депрессионной воронки). Химический тип воды – сульфатно-гидрокарбонатный.

Белгородская область принадлежит к числу маловодных регионов России. Поверхностными водами рек, ручьев, озер, водохранилищ, прудов и болот занято около 1% территории области.

Реки имеют, преимущественно, снеговое питание. На его долю приходится 55%-60% годового стока (на грунтовое – 35%-40%, дождевое – 10%-15%).

Зеркало грунтовых вод обычно залегает на глубине от 1,2 м до 3,8 м в поймах рек и до 3,2-10 м и более в пределах надпойменных террас.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в основном является подземные воды. Качество воды из подземных источников соответствует требованиям санитарных норм и правил.

От трех до пяти месяцев в году реки скованы льдом. Установление ледостава длится около месяца. Реки замерзают со второй декады декабря, до первой декады января. Нарастание льда идет преимущественно с нижней поверхности. Наиболее интенсивное увеличение толщины льда (1-1,2 см/сутки) происходит с момента установления устойчивого ледостава до первой декады января. В конце зимы прирост льда еще более замедляется или совсем прекращается. Средняя толщина льда за многолетний период колеблется от 115 до 140 см. Наибольшая толщина льда достигается в конце марта. На реках довольно часто встречаются наледи. Они имеют место преимущественно на реках с малыми площадями водосборов. Их появление связано с выходом на поверхность льда воды и последующим ее замерзанием.

Вскрытие рек растягивается на период до месяца. Оно происходит под действием как тепловых, так и механических факторов. Вскрытию предшествует подготовительный период - таяния и деформации ледяного покрова. Вначале появляется талая вода на льду, затем закраины и промоины. Толщина льда перед вскрытием уменьшается на 30-50% по сравнению с наибольшей.

По границе Новосадовского сельского поселения протекает река Северский Донец.

Река Северский Донец — самый крупный правый приток Дона. Еще в начале второй половины XIX века река была судоходна, о чем свидетельствуют названия некоторых населенных пунктов, например, Маслова Пристань. В настоящее время река не отличается многоводностью. На всем протяжении р.Северский Донец течет в широкой асимметричной долине, имеет небольшое падение и небольшие скорости течения. Правый склон долины высокий, крутой, изрезан короткими глубокими оврагами, левый — низменный, пологий, имеет ряд хорошо выраженных террас. Ширина долины севернее г. Белгорода — 6,0-6,3 км.

Ширина левой стороны поймы Северского Донца в пределах Новосадовского сельского поселения имеет ширину от 250 м до 900 метров. Пойма значительно заболочена, особенно между с. Зеленой Поляной и г. Белгородом: здесь река теряет свои очертания в густых зарослях камыша и рогоза. Высота низкой поймы реки над урезом воды не превышает 1,0 м. В период половодья низкая и частично высокая пойма затапливается на 1,0-3,0 м продолжительностью от 10-15 до 35 дней.

Русло Северского Донца извилистое, изобилует староречьями. Ширина реки у г. Белгорода от 8 до 36 метров. Глубина реки— 1,5-2,0 м, местами доходит до 5-6 м. Скорость течения 0,2-0,3 м/с и лишь на перекатах — 0,6-0,8 м/с. Ложе песчаное, меловое либо илистое.

Гидрографическая сеть водосборов представлена временными водотоками, возникающими в период весеннего снеготаяния или интенсивных дождей в летне-осеннее время.

Первичным звеном гидрографической сети являются лощины и ложбины, где происходит начальное формирование поверхностного стока. Эти эрозионные формы затем перерастают в овраги и балки, способные аккумулировать атмосферные осадки. Дождевые и талые воды, стекая по углублениям земной поверхности в направлении уклона, образуют водотоки. Постоянные водотоки, как правило, являются третьим- четвертым порядком в эрозионной системе.

За последних два-три столетия, в связи с истреблением лесов и расширением сети действующих оврагов, в верховьях многих речек заметно понизился уровень грунтовых вод, что привело к смещению истоков вниз на значительные расстояния от прежнего местоположения. Так, исток Северского Донца с семидесятых годов XIX в. переместился ближе к устью примерно на 20 км.

Старичные озера концентрируются в долине Северского Донца, имеют вид узких и вытянутых полос весьма малых размеров, морфометрические показатели которых зависят от сезона и водности года.

Предложения «концепции развития города» Белгорода по жилищному строительству в зонах залегания полезных ископаемых были разработаны на основе разрешения Управления Курско-Белгородского округа Госгортехнадзора (от 13 мая 1986 г.), принятого на основании рекомендаций института «Центрогипроруда», подтверждающих возможность строительства на площадках залегания полезных ископаемых.

## 2.2. Анализ социально-экономических условий Новосадовского сельского поселения

### 2.2.1. Административно-территориальное устройство, расселение населения и территория

Новосадовское сельское поселение расположено в северо-восточной части Белгородского района, в пригородной зоне городского округа «Город Белгород».

Пунктом 14 статьи 4 закона Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» определены следующие границы сельского поселения: «Новосадовское сельское поселение, административным центром которого является поселок Новосадовый, в границах которого находится село Ближняя Игуменка и граница которого с северо-западной стороны проходит по границе Беломестненского сельского поселения; с северной стороны проходит по границе муниципального образования «Белгородский район» и муниципального образования «Корочанский район»; с восточной и южной сторон проходит по западной границе Беловского сельского поселения; с юго-западной стороны проходит по границе муниципального образования «Город Белгород».

Представительные органы местного самоуправления Новосадовского сельского поселения осуществляют свою деятельность в пределах границ, установленных пунктом 14 статьи 4 закона Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

На территории поселения располагаются два населенных пункта: пос. Новосадовый и с. Ближняя Игуменка. Административным центром сельского поселения является поселок Новосадовый.

Рисунок 1. Положение Новосадовского сельского поселения в структуре расселения Белгородского района

Система расселения Новосадовского сельского поселения определяет территориальное распределение мест постоянного проживания населения относительно мест приложения труда, обслуживания и отдыха.

Анализ сложившейся планировочной организации Новосадовского сельского поселения рассматривался в двух аспектах:

- распределение населенных пунктов по Новосадовскому сельскому поселению;

- распределение населения по отдельным населенным пунктам в Новосадовском сельском поселении.

### 2.2.2. Демографическая ситуация

Современная демографическая ситуация на территории поселения сложилась в результате взаимодействия процессов естественного движения населения и миграции, которые являются основными факторами формирования и изменения численности населения.

В динамике общей численности населения области сегодня преобладает тенденция роста, вследствие сохраняющегося положительного миграционного сальдо, компенсирующего естественные потери населения.

Высокая естественная убыль сельского населения, сохраняющаяся вследствие превышения смертности над рождаемостью, является основным фактором, оказывающим отрицательное влияние, как на динамику численности сельского населения, так и на его возрастно-половую структуру.

Возрастная реструктуризация сельского населения заключается в накоплении в его структуре доли лиц пожилых возрастных групп. Вместе с тем, позитивные изменения в экономике области последних лет и принимаемые меры по улучшению демографической ситуации способствуют ее оздоровлению.

Начиная с 2000 года, период резкого падения рождаемости сменился ее постепенным ростом.

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 3057 | ↗3059 | ↗3501 | ↗4095 | ↗4753 | ↗4874 | ↗5396 | ↗5572 | ↗5705 | ↗6259 | ↗6783 |

Ранжирование населения по населенным пунктам

Таблица 6

В течение последних лет в Белгородском районе стабильно растет численность населения, наметилась положительная тенденция изменения некоторых демографических показателей.

С 2010 по 2020 год численность населения в Новосадовском сельском поселении выросла с 3057 до 6783 человек.

Высокий сценарий прогноза предусматривает рост численности сельского населения: при условии повышения уровня жизни, рождаемости и существенного снижения смертности миграционный прирост приведет к росту численности сельского населения.

Низкий сценарий демографического прогноза предполагает сохранение существующего или некоторого ухудшения экономической ситуации и уровня жизни населения, которые определят продолжение негативных тенденций в динамике рождаемости, смертности и миграции населения.

Средний сценарий демографического прогноза - это наиболее вероятный ход событий и исходит из того, что улучшение социально-экономического положения в регионе и меры демографической политики позволят достаточно полно реализовать сельским семьям свои репродуктивные планы. Он основан на долговременных тенденциях и последних изменениях рождаемости и предполагает продолжение роста уровня рождаемости, который будет происходить на фоне повышения возраста вступления в брак, повышения среднего возраста матери при рождении ребенка, увеличения рождаемости вне официально зарегистрированного брака.

### 2.2.3. Уровень жизни населения

Уровень жизни населения характеризуют показатели соотношения среднедушевого дохода и прожиточного минимума. Основную долю в доходах населения продолжает занимать заработная плата (по различным оценкам 50-60%), хотя в ходе социально-экономических реформ ее удельный вес снижался.

По всем отраслям экономики уровень заработной платы выше прожиточного минимума.

В районе проводится целенаправленная работа по повышению уровня заработной платы, и в последние годы среднемесячная заработная плата росла более высокими темпами, чем по области.

Просроченной задолженности по заработной плате нет.

### 2.2.4. Рынок труда и уровень безработицы

Под влиянием процессов, происходящих в экономике, складывается ситуация и на рынке труда муниципального образования «Белгородский район».

Общая ситуация на рынке труда Новосадовского сельского поселения складывается под влиянием как демографических факторов, так и процессов, происходящих в экономике. По сравнению с областными показателями, МО значительно уступает, почти в 2 раза, в первую очередь это связано с тем, что происходит миграция рабочей силы в областной центр из-за нехватки работы.

Кадровый потенциал в процентном соотношении почти пополам делится на кадры с высшим и средне специальным образованием.

Кадровый потенциал на территории МО имеет укомплектованность на 100%. Больше половины работников имеет стаж от 5 лет и выше, это очень хороший показатель.

На территории района выполняются мероприятия по содействию занятости населения.

Для увеличения занятости населения трудоспособного возраста на территории поселения, необходимо создание зон предпринимательства и малого бизнеса, построить ряд предприятий на территории поселения.

### 2.2.5. Социальная инфраструктура

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. С целью реализации областного проекта «Социальное благоустройство сельских территорий Белгородской области» в Белгородском районе была разработана программа по развитию социальной инфраструктуры.

На современном этапе социально–экономического развития Новосадовское сельское поселение нуждается в создании и развитии сети объектов обслуживания групповых систем расселения в районах новой застройки.

Система обслуживания формируется с учетом следующих факторов:

- сложившихся административно-хозяйственных, производственных, трудовых и социально-культурных связей между поселениями;

- экономического и социально-культурного потенциала поселений;

- особенностей системы расселения;

- уровня развития сети транспортных коммуникаций;

- проектной планировочной структуры.

Обеспечение современных условий жизни в сельской местности невозможно без основных элементов социальной инфраструктуры – школы, детского дошкольного учреждения, клуба, возможностью получить первую медицинскую помощь, воспользоваться бытовыми услугами и современной связью.

### Жилищный фонд

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Жилищная сфера является одной из наиболее важных в системе экономического развития Новосадовского сельского поселения.

В результате проведенной оценки жилищного фонда можно сделать следующие выводы:

1. Средняя обеспеченность населения Новосадовского сельского поселения общей площадью соответствует социальным нормативам на человека, что говорит о более благополучном положении данного поселения, чем в большинстве других сельских поселений Белгородского района.

2. Темпы строительства нового жилищного фонда по Новосадовскому сельскому поселению выше, чем по району в целом.

3. Обеспеченность жилья сетями инженерной инфраструктуры находится на высоком уровне.

### Культурно-бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальная защита охватывает не только льготную категорию и нетрудоспособных граждан, но и всех без исключения граждан, все социальные группы, которые нуждаются в поддержке со стороны государства.

На территории поселения ведется благоустройство: строятся и ремонтируются дороги с твердым покрытием, произвели замену старых водопроводных сетей, укладывается тротуарная плитка, благоустраиваются кладбища, скверы, строятся мосты, увеличивается количество детских площадок и др.

Благоустройство Новосадовского сельского поселения включает:

- выполнение тротуаров и площадок из цементно-песчаной плитки;

- посадка газонов и цветников;

- посадка деревьев и кустарников.

В результате комплексной оценки действующих объектов обслуживания выявляется их количественный и качественный состав, соответствие нормативным значениям в настоящее время и на конец расчетного срока, а также территории, не обеспеченные данными объектами.

### Образование

Основными направлениями муниципальной системы Новосадовского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области являются развитие современной инфраструктуры и комфортной образовательной среды, обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Образовательная система Новосадовского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области представлена следующими образовательными учреждениями:

- 3 муниципальных общеобразовательных учреждений;

- 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- 1 частное дошкольное учреждение.

Обеспеченность Новосадовского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области муниципальными общеобразовательными учреждениями представлена в следующей таблице:

| № п/п | Наименование учреждения образования | Проектная мощность (мест) | Потребность (мест) | Современное состояние (человек) | Дефицит, избыток (-,+ мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новосадовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» | 260 | 55 | 315 | -55 |
| 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» | 100 | 35 | 135 | -35 |

В муниципальных общеобразовательных учреждениях наблюдается дефицит мест в связи с многочисленностью населения поселения, за которыми закреплены общеобразовательные учреждения, что не позволяет обеспечить режим работы указанных учреждений в одну смену.

С учетом роста численности населения школьного возраста при существующей проектной мощности дефицит мест в общеобразовательных учреждениях муниципального района составит 2 050 мест, количество детей обучающихся во 2 смену составляет 894 человека. Таким образом, в муниципальном районе остро стоит проблема строительства новых общеобразовательных учреждений.

Дошкольное образование Новосадовского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области представлено 2 муниципальными учреждениями, и 1 – частным. Кроме того, в 1 общеобразовательной учреждении созданы 2 дошкольные группы.

Однако остается задача обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях шаговой доступности в отдельных населенных пунктах муниципального района в п. Новосадовый, в котором наблюдается острый дефицит муниципальных детских садов.

Обеспеченность сельского поселения муниципальными дошкольными образовательными учреждениями представлена в таблице:

| № п/п | Объекты | Проектная мощность (мест) | Норматив по СанПин (мест) | Фактическая численность (человек) | Дефицит мест* (с 2 лет и старше) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» | 220 | 206 | 222 | 19 |
|  | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 с. Ближняя Игуменка Белгородского района Белгородской области» | 30 | 36 | 50 | 14 |

*Дефицит мест указывается исходя из количества детей, зарегистрированных в ЕИР для поступления в детский сад, желающих поступить в детский сад в текущем году.

Обеспеченность поселения дошкольными группами муниципальных образовательными учреждениями представлена в таблице:

| № п/п | Объекты | Проектная мощность (мест) | Норматив по СанПин (мест) | Фактическая численность (человек) | Дефицит мест* (от 0 до 3 лет и старше) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» | 80 | 80 | 90 | 10 |
| 2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ближнеигуменская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» | 50 | 51 | 52 | 0 |

*Дефицит мест указывается исходя из количества детей, зарегистрированных в ЕИР для поступления в детский сад, желающих поступить в детский сад в текущем году.

Основными мероприятиями, способствующими выполнению федеральных показателей по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, могут стать:

Ежегодно растет количество обучающихся в возрасте 5-18 лет, занимающихся в детских объединениях различной направленности:

- техническая;

- естественнонаучная;

- физкультурно-спортивная;

- художественная;

- туристско-краеведческая;

- социально-педагогическая.

Кроме того, сотрудниками муниципальных образовательных учреждений организована реализация дополнительных общеобразовательных программ и охватывают 7398 детей.

### Здравоохранение

На территории Новосдовского сельского поселения функционирует Новосадовский ЦОВП (семейной медицины), со стационаром дневного пребывания на 2 койки. На территории с. Ближняя Игуменка функционирует Ближнеигуменский фельдшерско-акушерский пункт.

### Культура и спорт

Услуги в сфере культуры на территории сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области предоставляют муниципальное бюджетное учреждение культуры МБУК «ЦКР Новосадовского сельского поселения», в структуру которого входит центр культурного развития поселка Новосадовый и культурно-спортивный центр села Ближняя Игуменка:

- библиотечное обслуживание населения осуществляет муниципальное учреждение культуры «Центральная районная библиотека Белгородского района» в структуру, которого входит 2 библиотеки-филиалы;

- услуги по организации досуга населения предоставляют учреждение культуры (МБУК «ЦКР Новосадовского сельского поселения», в структуру которого входит центр культурного развития поселка Новосадовый                    и  культурно-спортивный центр села Ближняя Игуменка);

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области от нормативной потребности составляет:

| Наименование | Адрес | Здание находится в собственности | ФИО руководителя | Штатная численность сотрудников, осн./технич. (чел.) | Проектная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБУК «ЦКР Новосадовского сельского поселения» ЦКР п. Новосадовый | п. Новосадовый, ул. Павлова, 13 | Администрация Новосадовского сельского поселения | Кольцов Александр Иванович | 4/2 | 164 |
| МБУК «ЦКР Новосадовского сельского поселения» КСЦ с. Ближняя Игуменка | с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, 1а | Администрация Новосадовского сельского поселения | Поспехова Анна Эдуардовна | 16/8 | 190 |
| Филиал № 29 «Новосадовская поселенческая библиотека» | с. Ближняя Игуменка, ул. Центральная, 1а | Администрация Новосадовского сельского поселения | Кольцова Светлана Ивановна | 1 | 6 чит. мест |

На территории сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области функционирует 1 культурно-спортивный центр и 3 плоскостных спортивных сооружений.

### 2.2.6. Экономика

По данным Белгородстата состояние экономики Белгородской области характеризуется устойчивыми, сбалансированными и позитивными тенденциями, которые прослеживаются практически по всем основным социально-экономическим показателям. Обеспечен рост промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций, улучшились показатели уровня жизни населения.

Основными стратегическими документами в области являются Программа улучшения качества жизни населения и Стратегические направления социально-экономического развития области на долгосрочный период, которые ориентированы на создание условий для обеспечения высокого качества жизни населения, улучшения демографической ситуации и развития человеческого потенциала, создания благоприятных условий жизнедеятельности, среды обитания, духовного благополучия человека.

Достижение этих ориентиров основывается на реализации приоритетных направлений экономической политики, обеспечивающих создание долговременных факторов экономического роста, диверсификации производства, наращивания конкурентных преимуществ области, стимулирования инновационной активности предприятий и организаций, научных учреждений и вузов области, дальнейшем укреплении достигнутых предприятиями области позиций на внешних и внутренних рынках, а также экономической активности населения.

Темпы развития экономики Новосадовского сельского поселения определяет агропромышленный комплекс.

### Сельскохозяйственный комплекс

Сельскохозяйственное производство является основной отраслью в Новосадовском сельском поселении.

### Промышленность

В	 настоящее время на территории поселка расположены предприятия: ООО «БелЭкоСтрой» занимающиеся производством и реализацией стройматериалов; ООО «Белгородстройагро», ООО «Климат Системы Автомобиля», ООО «Тепличный комплекс Белогорья»

22% всей произведенной в районе продукции и услуг приходится на долю крупных, средних и малых промышленных предприятий.

Более 5% валового продукта создается предприятиями малого бизнеса в различных сферах производства и услуг. Это строительные материалы и декоративные конструкции, столярные изделия, мебель, мясные и колбасные изделия. Услуги по грузо- и пассажирским перевозкам, сервисные и бытовые, парикмахерские, торговые точки и точки общественного питания. Предприниматели оказывают различные услуги населению в изготовлении окон из пластика, по пошиву одежды, ремонту телевизоров, парикмахерские и сервисные услуги.

### Строительство и инвестиции

Инвестиции в основной капитал – представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.).

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности осуществляется в соответствии с классификатором ОКВЭД, исходя из назначения основных средств, т.е. той сферы деятельности, в которой они будут функционировать.

## 2.3. Современное состояние объектов историко-культурного наследия

Современное состояние объектов историко-культурного наследия в Новосадовском сельском поселении находится в удовлетворительном состоянии. По данным управления культуры Белгородской области на территории поселения выявлено:

- Памятники археологии – 5;

- Памятники истории и воинской славы – 2;

- Памятники искусства – нет;

- Памятники архитектуры – нет.

К памятникам истории и воинской славы относятся сооружения и памятные места, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, захоронения погибших за свободу и независимость Родины, представляющие историческую, научную и иную культурную ценность

К памятникам архитектуры относится отдельные постройки, здания, архитектурные ансамбли и комплексы, с исторически сложившимися территориями, сооружения гражданской, промышленной архитектуры, здания религиозного назначения.

Памятники археологии – частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение. На территории Белгородчины выявлено более тысячи объектов археологического наследия. Это местонахождения, стоянки, селища, городища, курганы и курганные группы, грунтовые могильники, мастерские, клады, фортификационные сооружения.

Кроме сохранения физического состояния памятника, необходимо сохранять и его композиционную роль, для чего следует определить границы его композиционного влияния, как в самом селе, так и за его пределами. В перспективе надо разработать проекты зон охраны для каждого из памятников, а на первое время – обследовать условия восприятия памятников и с основных точек их восприятия рассчитать зоны их композиционного влияния. Эти зоны могут выходить за пределы территории села и накладывать ограничения в использовании окружающих село земель. Возможность восприятия памятников надо сохранять и при строительстве на территории села. Надо учитывать, что даже одноэтажный домик, поставленный на основном подходе к памятнику, может исказить его восприятие.

Следовательно, одна из первых проблем - отсутствие установленных зон охраны памятников или хотя бы схем таких зон. Вторая проблема – обеспечение физической сохранности памятников.

Не организована четкая система согласований, начиная с уровня отвода участка, с определением требований и ограничений нового строительства; в то же время радует, что большинство памятников используются по первоначальному назначению.

Объекты историко-культурного наследия

в Новосадовском сельском поселении

| № п/п | Название объекта | Датировка | Адрес | Инв.№ | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории и воинской славы |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 154 человек, установлены имена 154 человек. Скульптура советского воина. | 1943г. | На площади с.Ближняя Игуменка | № 373 | Регион. |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 17 человек, имена установлены. Скульптура: Скорбящая мать. | 1943г. | П.Новосадовый | № 373 | Регион. |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |
|  | Зеленая Поляна селище -2 |  | в 1,0 км к северо-западу от села III-Y в.в. 350х50 м | Решение малого Совета Белгородского областного Совета народных депутатов от 28.11.1992 г. № 135 | Регион. |
|  | Зеленая Поляна Селище - 4 |  | в 0,7 км к северо-востоку от северной окраины г. Белгорода ран. жел. век 70х50 м |  |  |
|  | Старый Город Курган |  | 0,4 км к северу от предприятия «Сельхозтехника» II тыс. до н.э. – I тыс. н.э. Диаметр кургана 50 м, высота 1,5. |  |  |

Памятники воинской славы в Новосадовском сельском поселении находятся на территории п. Новосадовый и с. Ближняя Игуменка, их сохранение обеспечивается местной администрацией.

## 2.4. Анализ развития и функционирования транспортной инфраструктуры Новосадовского сельского поселения

Транспорт как вид хозяйственной деятельности подразделяется на транспорт общего и необщего пользования.

Транспорт общего пользования - транспорт, удовлетворяющий потребности всех видов экономической деятельности и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающий различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. К перевозкам транспортом общего пользования относятся перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров (включая граждан, пользующихся правом бесплатного проезда на общественном транспорте) или грузов.

Транспорт необщего пользования (ведомственный) - транспорт, осуществляющий, как правило, перевозки грузов и пассажиров своей организации.

Перевезено грузов (объем перевозок грузов) - количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом. Учитывается по видам транспорта, сообщения, роду грузов, направлениям перевозок. Начальный момент процесса перевозок грузов отражается показателем «отправлено (отправление) грузов», конечный момент - показателем «прибыло (прибытие) грузов». Единицей наблюдения в статистике перевозок грузов является отправка, т.е. партия груза, перевозка которой оформлена договором перевозки.

Транспортная инфраструктура Новосадовского сельского поселения включает следующие виды транспорта – автомобильный и трубопроводный – и принимает нагрузку в направлении международных, межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Железнодорожного транспорта на территории Новосадовского сельского поселения нет.

### 2.4.1. Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги в Новосадовском сельском поселении представлены:

1) автомобильная дорога регионального значения «Белгород – Павловск» Р-185;

2) автодорога регионального значения «Белгород-Новосадовый»

3) Юго-восточный объезд г.Белгорода «Новосадовый-Разумное»

4) улично-дорожная сеть.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

### 2.4.2. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории Новосадовского сельского поселения представлен нефтепроводом и магистральными газопроводами.

Применение газа в котельных, в жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения района, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

## 2.5. Анализ инженерного обустройства территории Новосадовского сельского поселения

Основной целью данной работы является выявление уровня обеспеченности населения и хозяйственного комплекса района элементами инженерной инфраструктуры.

### 2.5.1. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура Новосадовского сельского поселения включает в себя следующие элементы: электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, топливоснабжение, водоснабжение, водоотведение, систему связи, санитарную очистку и инженерную защиту территории.

Инженерное благоустройство представлено системами водопровода, канализации, теплоснабжения, сетью природного газа, электроснабжением.

Инфраструктура энергетического комплекса включает системы теплоснабжения и электроснабжения.

Системы инженерной инфраструктуры исторически складывались и развивались в разное время и при разных уровнях технического прогресса и при разных экономических возможностях. В связи с этим, существенное значение имеет ретроспективный анализ функционирования в целом обустройства территории и каждого элемента в отдельности.

Ниже приводятся данные рассматриваемого поселения по отдельным видам инженерного обеспечения и в динамике.

### Электроснабжение

На территории Новосадовского сельского поселения расположены высоковольтные ЛЭП 330кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ.

### Теплоснабжение

Основным видом топлива для обеспечения теплоснабжения на территории района является природный газ.

|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 2.4 | 2.41 | 2169 | 2301 | 2325 | 2312 | 2312 | 2312 | 2504 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 0.13 | 2.12 | 1404 | 1218 | 1749 | 1122 | 1249 | 994 |  |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год,метр | метр |  | 170 |  | 2 | 565 |  |  |  | 9 |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год | километр | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Газоснабжение

Газоснабжение Новосадовского сельского поселения Белгородского района осуществляется природным газом. Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу «Шебелинка – Белгород - Курск-Брянск» ООО «Мострансгаз»

Характеристика природного газа. Табл.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Метан, % | 92,33 |
| Этан, % | 4,28 |
| Пропан, % | 1,02 |
| Изо-бутан, % | 0,35 |
| Нео-Пентан, % | 0,14 |
| Азот, % | 1,45 |
| Двуокись углерода, % | 0,25 |

Природный газ поступает к потребителям п. Новосадовое и другим населенным пунктам в районе через существующую газораспределительную сеть газопроводов высокого давления 1 категории Ру≤1,2МПа от ГРС-2 п. Майский, построенной в 1976 году, расположенной на выезде п. Майский Белгородского района в южном направлении автомагистрали Белгород - Харьков.

Существующая газораспределительная станция (ГРС) запроектирована с одним выходом давлением 1,2МПа, и общей проектной производительностью 150 тыс.м3/час.

От ГРС природный газ подается к потребителям в район п. Новосадовое по газопроводу  высокого давления Ру≤1,2МПа, диаметром Ду400 мм, также по газопроводу высокого давления 2 категории Ру≤0,6МПа диаметром Ду150.

Схема распределения газа по потребителям п. Новосадовый и прилежащих к нему населенных пунктов запроектирована на основе учета современной планировки и застройки с максимальной возможностью использования существующих газовых сетей. Система газоснабжения  – трехступенчатая с использованием кольцевых и тупиковых схем.

Газопровод высокого давления Ру≤1,2МПа диаметром Ду400 мм, проходит от распределительного газопровода Ду600 с подключением перед головным газораспределительным пунктом (ГГРП-2) г. Белгорода, по землям Белгородского района к ГГРП, расположенному  в районе развязки автодорог Белгород-Короча и объездной автомагистрали Белгород-Москва.

Газопровод высокого давления Ру≤0,6МПа Ду150 проходит с восточной стороны г. Белгорода по направлению на с. Киселево и закольцован со стороны ГРС Кривцово Яковлевского района. Газопровод обеспечивает подачу газа  населенным пунктам, прилегающим к п. Новосадовый.

В основном газоснабжение потребителей коммунально–бытового назначения, а также жилых домов производится по газопроводам низкого давления Ру≤3,0 кПа. В ряде жилых массивов принята схема подачи природного газа к жилым домам по распределительным газопроводам среднего давления Ру≤0,3МПа с установкой индивидуальных газораспределительных пунктов (ГРПШ).

Эксплуатация газораспределительной системы поселка производится  филиалом «Центральное объединение по эксплуатации газового хозяйства» ОАО «Белгородоблгаз».

Основные направления, направленные на повышение надежности газораспределительной системы района на расчетный период:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- строительство новых распределительных газопроводов проводить с использованием полиэтиленовые трубы вместо стальных;

### Водоснабжение

Источником питьевого водоснабжения и основной доли производственного и сельскохозяйственного водоснабжения Новосадовского сельского поселения являются подземные воды.

На территории поселения расположены водозаборные скважины городского водозабора и станция обезжелезивания.

Основные запасы используемых подземных вод приурочены к водоносным горизонтам в мело-мергельной толще турон–маастрихтского водоносного горизонта и к альб-сеноманским пескам.

Добыча подземных вод для централизованного водоснабжения почти полностью, обеспечивается эксплуатацией водозаборных скважин.

### Водоотведение

На данной стадии проектирования определяются расходы сточных вод от населенных пунктов и животноводства, приводятся рекомендации по принципиальным схемам канализации, методам очистки сточных вод, а также водоприемников очищенных стоков.

На основании СНиП 2.04.03.85 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающих коэффициентов.

### Связь

Принцип построения внутрирайонной телефонной сети в Новосадовском сельском поселении – радиально-узловой. Все АТС имеют выход на автоматическую международную и междугородную сеть. Отдельного канала для таксофонов не выделяется. Межстанционные связи организованы на базе систем передачи, использующих в качестве среды передачи медные или оптические кабели связи. Все телефонные кабели находятся в телефонной канализации. Емкость кабельной канализации рассчитывается с учетом количества населения, проживающего в зоне действия данной станции.

Станционные сооружения – АТСК, АТСКЭ, АТСЭ.

Линейные сооружения – кабельные (на металлическом кабеле и ВОЛС) и воздушно-кабельные.

Аппаратура уплотнения – ИКМ, SDH, IP.

Доступ к сети Интернет осуществляется через мультисервисную сеть по технологии xDSL (ADSL, SHDSL).

Провайдером по предоставлению услуг Интернет и IP-телефонии является Белгородский филиал ОАО «ЦентрТелеком».

### 2.5.2. Санитарная очистка территории

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

С 2019 года в Белгородской области заработал новый порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее — ТКО). Субъект через конкурс выбрал регионального оператора по обращению с ТКО — им стало подконтрольное Правительству области ООО «Центр экологической безопасности» (далее — ЦЭБ). Теперь только эта компания может заключать договоры на обращение с ТКО. Она же ответственна за всю цепочку работы с ТКО — начиная от контейнера и заканчивая захоронением и переработкой.

Организация очистки территорий населенных пунктов Новосадовского сельского поселения региональным оператором по обращению с ТКО осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства:

Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребления»

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 29.12.2014 №458-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»

Федеральный закон от 31.12.2017 №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 29.07.2018)

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. №1156 (ред. от 15.12.2018) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской федерации от 25 августа 2008 г. №641»

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 23.02.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)

Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 г. №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. №1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»

Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 г. №881 (ред. от 15.09.2018) «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами»

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 г. №255 (ред. 0т 29.06.2018) «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»

Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 г. №269 (ред. от 15.09.2018) «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов»

Постановление Правительства РФ от 26.05.2016 г. №467 «Об утверждении положения о подтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов»

Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 №712 «О порядке проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности»

Приказ Министрества природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.12.2014 г. №536 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 05.12.2014 г. №541 «Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности»

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22.02.2017 г. №5554-АТ/04 «О предоставлении коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. №242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов»

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»

# Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

| № п/п | Вид и наименование объекта местного значения | Выбранный вариант размещения объекта местного значения | Состояние использование территории | Наличие особых условий и ограничений по использованию территории | Выявленные проблемы | Обоснование выбранного вариант размещения объекта местного значения | Оценка возможного влияние на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога местного значения | от микрорайона ИЖС Новосадовый 16/3 с. Ближняя Игуменка до микрорайона ИЖС Новосадовый 41 п. Новосадовый. | Свободная от застройки территории | отсутствует | Отсутствие твердого дорожного покрытия к участкам ИЖС | Потребность в земельном участке для строительства автомобильной дороги определена согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 11 – 04 – 2003» в соответствии в которым, ширина улиц в жилой застройке в красных линиях составляет 15 – 30 м | Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, увеличение плотности УДС в населенном пункте |
| 2 | Главная дорога | Микрорайон Новосадовый 41 п. Новосадовый | Свободная от застройки территории | отсутствует | Отсутствие твердого дорожного покрытия к участкам ИЖС | Потребность в земельном участке для строительства автомобильной дороги определена согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 11 – 04 – 2003» в соответствии в которым, ширина улиц в жилой застройке в красных линиях составляет 15 – 30 м | Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, увеличение плотности УДС в населенном пункте |
| 3. | Улицы и дороги местного значения | Микрорайон Новосадовый 41 п. Новосадовый | Свободная от застройки территории | отсутствует | Отсутствие твердого дорожного покрытия к участкам ИЖС | Потребность в земельном участке для строительства автомобильной дороги определена согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 11 – 04 – 2003» в соответствии в которым, ширина улиц в жилой застройке в красных линиях составляет 15 – 30 м | Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, увеличение плотности УДС в населенном пункте |
| 4 | Улицы и дороги местного значения | Микрорайон Новосадовый 41 п. Новосадовый | Свободная от застройки территории | отсутствует | Отсутствие твердого дорожного покрытия к участкам ИЖС | Потребность в земельном участке для строительства автомобильной дороги определена согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 11 – 04 – 2003» в соответствии в которым, ширина улиц в жилой застройке в красных линиях составляет 15 – 30 м | Повышение качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, увеличение плотности УДС в населенном пункте |

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории поселения базируется на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько аспектов:

-безопасность среды жизнедеятельности;

- создание условий для экономической деятельности, удобство удовлетворения социальных потребностей;

-ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- охрана и рациональное использование природных ресурсов.

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, усиление внешних связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории поселения. При планировании транспортных коридоров учитывается проектная система расселения, мета сосредоточения ресурсной базы поселения, производственные характеристики существующих промышленных объектов, сельского хозяйства, позволяющих вычислить расчет загрузки автомобильных дорог с учетом перераспределения автомобильных потоков.  На основе изменения интенсивности движения устанавливаются параметры транспортной для обеспечения соответствия надежности, скорости и экономичности сообщения.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по строительству и реконструкции объектов местного значения поселения в области автомобильных дорог местного значения:

Потребность в строительстве объектов транспортной инфраструктуры (автомобильной дороги местного значения, главной дороги и улиц в жилой застройке) автомобильной дороги определена согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СНиП 11 – 04 – 2003», в целях повышения качества транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, улучшение благоустройства микрорайонов ИЖС, в целях обеспечения прав населения на благоприятные условия проживания.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

Проведенная комплексная оценка территории является основой решения задач зонирования территории по основным сочетаниям видов ее использования. Стратегия пространственного развития поселения решает следующие задачи:

- обеспечение эффективного использования территории;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности: развитие инженерной, транспортной, и социальной инфраструктур;

- безопасность территории и окружающей среды;

- улучшение жилищных условий;

- достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилой территории.

В качестве объекта комплексной оценки в проекте, выступали определенные функциональные зоны или несколько таких зон, выделенные в пределах рассматриваемой территории.

Оценка территории производилась по двум группам факторов – природным и антропогенным. К природным факторам относятся: инженерно-геологические, почвенно-растительные, климатические условия, водные и минерально-сырьевые ресурсы. К антропогенным факторам относятся: обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортная доступность основных про-мышленных, административных и культурных центров, санитарно-гигиенические условия и требования охраны природы, а также архитектурно-эстетические достоинства отдельных природных или культурных ландшафтов.

Мероприятия, запланированные с целью развития инфраструктур, обладают достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагают минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Земельные участки, на которые планируется размещение объектов местного значения свободные от застройки, не требуют проведения мероприятий по изъятию земельных участков для муниципальных нужд.

3.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Одной из главных задач проекта является определение оптимального
перспективного направления развития Новосадовского сельского поселения на расчетный срок (до 2026 года) и направления его возможного развития за расчетный срок (до 2050 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития сельских населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации. Особенно важно использование удобного географического положение и развитых транспортных связей в русле создания производственных мощностей и перевалки грузопотока для строительства и последующего обслуживания данной зоны.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и издание условий устойчивого развития сельского поселения на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция общественного центра, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории города инженерной инфраструктурой

- и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Генеральный план Новосадовского сельского поселения определяет зоны и направления развития основных сельскохозяйственных комплексов и населенных мест и решает задачу хозяйственного освоения всей рассматриваемой территории и выбора площадок для разного вида строительства.

Анализ территории необходим для разработки программ социально-экономического развития сельского поселения и включает в себя следующие разделы:

- Характеристика демографии населения: показатели структуры и естественного движения населения, миграционных процессов, структуры трудовых ресурсов.

- Программа развития строительного комплекса, отрасли сельского и лесного хозяйства, развития транспорта.

- Программа развития всех сфер деятельности, связанных с обеспечением потребностей населения: в жилище, обслуживании, образовании, отдыхе, создании среды обитания, благоприятной в санитарно-гигиеническом и социально-культурном аспектах.

- Программа охраны и воспроизводства природных комплексов.

Задача размещения всех сторон хозяйственной и социально-культурной деятельности определяет комплексность в подходе и разработке социальных программ и соответствующий подход и оценка ресурсов территории. Он направлен на интегральную оценку всех социально-экономических ресурсов города и выбор преимущественных направлений их использования.

Комплекс ресурсов оценивается как с развитием производства, лесного хозяйства, так и с точки зрения обеспечения жизнедеятельности населения и воспроизводства природной среды.

Важной задачей являются сопоставление ценности ресурсов и эффективности их использования для разных народнохозяйственных целей, выбор рационального направления использования ресурсов с позиций общегосударственных целей при наличии «конкуренции» отраслей, что характерно для зон интенсивного хозяйственного освоения. При оценке ресурсов важное место занимают экономико-строительные показатели, оценка строительных условий площадок. Поэтому в оценку эффективности решения включаются и часто выходят на первый план разделы экономики строительства.

Система критериев комплексной социально-экономической опенки решения, принимаемого в проекте сельского поселения является сложной и многосторонней.

Она включает:

- межотраслевую, комплексную оценку условий развития всех видов производства;

- комплексную оценку развития производственных и непроизводственных отраслей;

- оценку условий демографического движения населения;

- оценку условий воспроизводства природной среды;

- экономико-строительную оценку решения.

Многокритериальность оценки не позволяет оптимизировать решение одновременно по всем показателям, требует специального внимания к разработке моделей сопоставления оценок по разным показателям. Целевые характеристики рассматриваются при этом либо как оптимизируемые параметры, либо как ограничения - нормативы. Так, например, градостроительное решение может оптимизироваться: по показателям эффективности организации одной или нескольких отраслей производства - при нормировании показателей уровня жизни населения, экологических параметров и строительных затрат; по строительным и эксплуатационным затратам - при нормировании основных характеристик организации производства и жизни населения; по экологическим параметрам, условиям оптимального соотношения освоенных и природных систем - при нормировании остальных показателей. Социально-экономическое развитие сопровождается изменениями в значимости разных критериев и в общих задачах оптимизации. Сегодня можно видеть рост актуальности оценки межотраслевой эффективности решения, повышение значения экологических и социально-культурных показателей.

Социально-экономическая эффективность решений, принимаемых в проекте, достигается благодаря комплексу планировочных, инженерно-строительных, экономических, административных и других мероприятий.

Важно определить содержание и значение собственно планировочных средств в достижении общего социально-экономического эффекта. Эти средства диктуются задачами градостроительного проектирования, направленного на материально-пространственную организацию процессов жизнедеятельности. Их составляют:

- рациональное нормирование потребления территории разными видами деятельности;

- рациональное размещение функций на территории в соответствии с размещением ресурсов;

- пространственная организация функциональных процессов;

- техническое «оборудование» (оснащение) территории. Нормирование потребления территориальных ресурсов - одна из важнейших социально-экономических задач Новосадовского сельского поселения.

Каждый этап общественного развития формирует свои системы норм использования земельных ресурсов, диктуемые основными социально-экономическими законами и уровнем развития производительных сил.

Для современного этапа развития нашего общества характерна интенсификация хозяйственного освоения территории. Наиболее ярко это проявляется в процессах урбанизации, в промышленном освоении территории. Одновременно можно видеть повышение общественной ценности и увеличение норм общественного потребления территорий, предназначенных для обеспечения потребностей населения в жилище, отдыхе, социально-культурном потреблении, а также территорий, связанных с охраной и воспроизводством природной среды. Интенсификация сельскохозяйственного производства позволяет говорить о замедлении роста территорий, отводимых для сельского хозяйства и на перспективу, - о сокращении их удельного веса в балансе территории развитых систем расселения.

Нормирование потребления территории непосредственно связано с показателями эффективности ее освоения. Нормы потребления территории определяются уровнем развития производства и общесоциальными целями. Они включаются в проект в основном как заданные нормативы. Их совершенствование связано с рационализацией пространственного решения и инженерного оборудования территории.

Важным планировочным средством осуществления целевой программы
градостроительного развития поселения является обеспечение соответствия размещения производства и непроизводственных видов деятельности распределению на территории различных ресурсов как природных, так и антропогенных. Необходимо учитывать закономерность: чем больше социально-экономическая ценность ресурса территории, тем больше должен быть эффект от его использования. Разные виды деятельности характеризуются потребностями в различных ресурсах, что и определяет их размещение на территории. Сопоставление характера ресурсов территории с эффективностью, организуемой на ней деятельности, позволяет уточнить нормативы потребления территории - дополнить показатели нормирования размеров территории показателями ее ресурсообеспечения. Рациональное размещение на территории различных функций позволит повысить их эффективность или соответственно сократить нормы потребления территории. Иными словами, рациональное размещение и зонирование повышает «социальную емкость» территории, потенциал ее хозяйственного освоения и заселения.

Эффективность генерального плана Новосадовского сельского поселения определяется рациональностью пространственной организации и оборудования территории. Каждый из видов деятельности, организуемых в городе, - промышленное и сельскохозяйственное производство, быт и отдых населения; многообразные коммуникации - предъявляет определенные требования к организации пространства, к «геометрии» планировочного решения, к учету геометрии ландшафта. Критерием оценки решения является компактность проектируемой системы: минимизация потребности в территориальных ресурсах и транспортных затрат для выполнения заданной народнохозяйственной программы. Задача формирования новых ресурсов территории градостроительными средствами связана с оптимизацией использования имеющихся ресурсов. При этом важны: выбор площадок, благоприятных по функциональным, строительным, санитарно-гигиеническим и экологическим характеристикам; учет геометрии ландшафта (рельефа, гидрографии и др.) при трассировке дорог, размещении производства, селитьбы и природоохранных зон; рациональная организация землепользования в зонах сельскохозяйственного производства с учетом почвенных, микроклиматических, гидрогеологических и других ландшафтных условий и т.д. Геометрия территории является основным архитектурно-планировочным средством решения генерального плана поселения. С ним непосредственно связаны инженерное оборудование и подготовка территории города. В отличие от собственно планировочных решений, эффективность которых может быть измерена в показателях «экономии пространства», инженерно-технические мероприятия оцениваются сопоставлением прямых затрат с получаемым социально-экономическим эффектом. Так могут быть оценены затраты на прокладку инженерных или транспортных коммуникаций в сопоставлении с получаемым производственным эффектом.

Таким образом, существо генерального плана Новосадовского сельского поселения составляет предложения по размещению и пространственной организации основных элементов сельского поселения и по техническому оснащению территории, включая весь комплекс инженерно-технических, и прежде всего, строительных мероприятий.

## 3.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Существующие зоны с особыми условиями использования территории, и основания их установления.

### Охранные зоны электрических сетей.

Охранные зоны электрических сетей – зоны с особыми условиями использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон (далее - земельные участки), обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов.

### Водоохранные зоны

1.В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

3. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 2 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

4. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными 2.  настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

5. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

6. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 2.  настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

### Зона санитарной охраны источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения установлена для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти Белгородской области при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

### Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека. Размеры санитарных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе в соответствии с санитарной классификацией организаций, и обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленными гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

- Охранные зоны газопроводных сетей.

Охранная зона газопроводных сетей - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

### Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

### Охранная зона нефтепровода.

Охранные зоны нефтепродуктопровода установлены в целях исключения возможности его повреждения.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

- Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемая природная территория - это части земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, рекреационное, эстетическое и оздоровительное назначение

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, ценных в природном отношении территорий, растительного и животного мира.

На особо охраняемые природные территории градостроительный регламент не устанавливается. Использование земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Белгородской области.

  - Приаэродромные территории

Приаэродромная территория является прилегающим к аэродрому участком земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории. Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 километров от контрольной точки аэродрома. Их размеры зависят от класса аэродрома (длины, ширины и азимутального направления взлетно-посадочной полосы).Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138, установлено, что приаэродромная территория отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства, и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

## 3.4. Охрана окружающей среды

Одним из инструментов государственного управления окружающей средой и регулирования хозяйственной деятельности является контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль). Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. №199 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» восстановлены два уровня осуществления государственного экологического контроля: федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.

Органом исполнительной власти Белгородской области в сфере государственного экологического контроля, уполномоченным в пределах своей компетенции осуществлять государственное управление и контроль в области охраны окружающей среды, является Управление по охране окружающей среды – государственная экологическая инспекция Белгородской области. В связи с этим в 2009 г. на объектах хозяйственной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому контролю, осуществлялся контроль в области охраны окружающей среды сотрудниками государственной экологической инспекции Белгородской области.

# Утвержденные документами территориального планирования  субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения  объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Документами территориального планирования Российской Федерации и документами территориального планирования Белгородской области не предусмотрено на территории Новосадовского сельского поселения размещения объектов федерального и регионального значения.

# Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

## Планируемые для размещения объекты местного значения в области образования.

| № п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект капитального строительства в области образования | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение, новое строительство | На 220 мест, 3280 кв.м | Микрорайон «Новые Сады» п. Новосадовый Белгородского района | Не требуется |
|  | Объект капитального строительства в области образования | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение, новое строительство | На 180 мест, 2691,9 кв.м | с. Ближняя Игуменка Белгородского района | Не требуется |
|  | Объект капитального строительства в области образования | Муниципальное общеобразовательное учреждение общего среднего образования. Новое строительство | На 1000 мест 16 507 кв. м | Мкр. «Новосадовый-41» П. Ноосадовый Белгородского района | Не требуется |
|  | Объект капитального строительства в области образования | Муниципальное общеобразовательное учреждение общего начального образования. Новое строительство | на 100 мест | Мкр. «Новосадовый-52» с. Ближняя Игуменка Белгородского района | не требуется |
|  | Объект капитального строительства в области образования | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение, новое строительство | на 100 мест | Мкр. «Новосадовый-52» с. Ближняя Игуменка Белгородского района | не требуется |

## 5.2.	Планируемые для размещения объекты местного значения в области физической культуры и спорта.

| № п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | ФОК, новое строительство |  | П. Новосадовый Белгородского района | Не требуется |

# Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 6.1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные). Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на всей проектируемой территории

| № п/п | Источник природной ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сильный ветер (шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2. | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 3. | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снеговые заносы |
| 4. | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снеговые заносы Ветровая нагрузка |
| 5. | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 6. | Град | Динамический | Удар |
| 7. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости |
| 8. | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 9. | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 10. | Суховей | Аэродинамический, тепловой | Иссушение почвы |
| 11. | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 12. | Пожар | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно- геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно- геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно- гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории. Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений. При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, воздушных линий электропередачи, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

Территория сельского поселения, относится ко второму ветровому району и третьему снеговому району. На территории риск сильных ветров и снеговых заносов характеризуется как ниже среднего.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

На территории сельского поселения, низкий риск возникновения грозы. Чаще всего данное природное явление наблюдается в летний период.

- 6.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии "ГОСТ 22.0.07-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 февраля 2023 г. N 81-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 22.0.07-2022 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2023 г.

Номенклатура параметров поражающих факторов

| Наименование поражающего фактора источника техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- |
| Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны Длительность фазы сжатия Импульс фазы сжатия |
| Волна сжатия в грунте | Максимальное давление Время действия Время нарастания давления до максимального значения |
| Сейсмовзрывная волна | Скорость распространения волны Максимальное значение массовой скорости грунта. Время нарастания напряжения в волне до максимума |
| Волна прорыва гидротехнических сооружений | Высота волны прорыва Скорость движения волны прорыва Площадь затопления Длительность прохождения волны прорыва |
| Разлет обломков или осколков | Масса обломка, осколка Скорость разлета обломка, осколка Дальность разлета |
| Экстремальный нагрев среды | Температура среды Коэффициент теплоотдачи Время действия источника экстремальных температур Скорость повышения температуры среды Температура источника |
| Тепловое излучение | Энергия теплового излучения Мощность теплового излучения Время действия источника теплового излучения |
| Ионизирующее излучение | Активность радионуклида в источнике Плотность радиоактивного загрязнения местности Концентрация радиоактивного загрязнения Концентрация радионуклидов |
| Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде Плотность химического заражения местности и объектов |

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

– прямого действия или первичные;

– побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС. Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

На территории сельского поселения возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на:

– пожаро-и взрывоопасных объектах (ПВОО);

- электроэнергетических системах;

– коммунальных системах жизнеобеспечения;

– автомобильном транспорте.

Риск возникновения ЧС на химически опасных и радиационно-опасных объектах не прогнозируется, в связи с отсутствием данных объектов на территории сельского поселения.

Пожаро-и взрывоопасные объекты

К числу пожаро- и взрывоопасных объектов на территории сельского поселения относятся объекты, использующие и хранящие горючие и взрывоопасные вещества: котельные, автозаправочные станции, газопровод, пункты редуцирования газа, газовые кусты скважин.

Аварии на ПВОО сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВОО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности ПВОО подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г, Д. Особенно опасны объекты, относящиеся к категориям А, Б, В.

Категория А — нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов.

Категория Б — цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц.

Категория В — деревообрабатывающие, столярные, модельные, лесопильные производства.

Категория Г — склады и предприятия, связанные с переработкой и хранением несгораемых веществ в горячем состоянии, а также со сжиганием твердого, жидкого или газообразного топлива.

Категория Д — склады и предприятия по хранению несгораемых веществ и материалов в холодном состоянии, например мясных, рыбных и других продуктов.

Все строительные материалы и конструкции из них подразделяются на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

Несгораемые — это материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются.

Трудносгораемые - это материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры с трудом воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть при наличии источника огня.

Сгораемые — это материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть и тлеть после удаления источника огня.

Пожары на крупных промышленных предприятиях и в населенных пунктах подразделяются на отдельные и массовые. Отдельные — пожары в здании или сооружении.

Массовые — совокупность отдельных пожаров, охвативших более 25% зданий. Сильные пожары при определенных условиях могут перейти в огненный шторм.

Характеристика аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. К авариям на IIBOО относятся пожары с последующим взрывом газообразных (сжиженных) углеводородных продуктов, топливно-воздушных смесей и других взрывоопасных веществ и взрывы чаще всего в результате свободного истечения легковоспламеняющихся взрывоопасных жидкостей или газов, приводящие к возникновению многочисленных очагов пожаров.

Особым случаем взрыва является объемный взрыв, когда подрывается газообразная или аэрозольная смесь, занимающая значительный объем. Характерный пример такого взрыва — взрыв при утечке газа. При этом взрывоопасное облако способно проникать в закрытые помещения через окна, люки и т. п. и взрыв может поражать людей и причинять разрушения в местах, защищенных стенами.

Чрезвычайные ситуации, создающиеся на ПВОО, часто осложняются тем, что многие взрывоопасные вещества ядовиты или образуют при сгорании химически опасные вещества (ХОВ).

Поражающие факторы при авариях на пожаро- и взрывоопасных объектах. К поражающим факторам аварий на ПВОО относятся: воздушная ударная волна с образованием осколочных полей, тепловое и световое излучение и, как следствие, загрязнение воздуха в очаге поражения угарным газом и ХОВ.

Характер воздействия аварии на пожаро- и взрывоопасном объекте на население и окружающую среду. При взрыве на ПВОО поражение людей и повреждения различной степени могут происходить как от прямого воздействия ударной волны, так и косвенно — от летящих обломков, камней, осколков стекла и т. п. Характер и степень поражения людей зависят от степени их защищенности.

Возникающие в результате взрывов пожары приводят к ожогам, а горение пластмасс и некоторых синтетических материалов — к образованию различных концентраций ХОВ, цианистых соединений, фосгена, сероводорода и др. Чаще всего на пожарах людей поражают окиси углерода (при содержании в воздухе 1% окиси углерода наступает почти мгновенная потеря сознания и смерть), реже — цианистые соединения, бензол, окислы азота, углекислота и другие токсичные продукты. К поражающим факторам пожаров относят также задымление, затрудняющее ориентирование, и сильный морально-психологический эффект.

Взрывы емкостей с газообразными и сжиженными веществами, которые могут быть отнесены к категории ХОВ, приводят к загрязнению токсичными веществами воздушного, водного бассейнов и значительных территорий местности, а также заболеваниям и гибели людей, животных и растений. Кроме того, следует учитывать, что взрывы и пожары на объектах, имеющих в производстве и хранении взрыво- и пожароопасные компоненты, представляют серьезную опасность не только для самих объектов, но и для населения, проживающего вблизи объектов.

Наиболее опасны пожары в административных зданиях, так как внутренние стены облицованы панелями из горючего материала, а потолочные плиты выполнены из горючих древесных плит. Часто возникновению возгорания способствует неудовлетворительная огнестойкость древесины и других строительных материалов, особенно пластиков.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию. Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередачи), продолжительные ливневые дожди. При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций и понизительной подстанции.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, водопроводные сети, линии связи, канализационные сети, водопроводные очистные сооружения, канализационные очистные сооружения, понизительная подстанция, трансформаторные подстанции.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

– износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения;

– халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

– низкого качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системах, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период.

В Соответствии с  пунктом 1 статьи 10 ФЗ-116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" указано, что на опасных производственных объекта (котельная является ОПО) должны планировать мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Данный процесс осуществляется путем разработки ПМЛА на котельную. Требование по разработке ПЛАС распространяется на котельные являющиеся ОПО и имеющие 1, 2, 3 класс опасности по любому признаку опасности, кроме:

- использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля.

- использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров.

ПМЛА не разрабатывается на котельные, работающие на топливе, которое отсутствует в Приложении №2 к ФЗ-116 или количество топлива на объекте меньше максимального количества, указанного в таблице 2 Приложения №2 к ФЗ-116.

Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу:

- III класс опасности - 20 и более, но менее 200 тонн;

- IV класс опасности - 1 и более, но менее 20 тонн...

Организация, которая эксплуатирует газопровод, работающий под высоким и средним давлением, должна разрабатывать ПМЛА. Так как "сеть газопотребления" имеет 3 класс опасности и признак опасности данного объекта "взрывопожароопасный".

1 января 2021 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 "Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

Аварии на воздушном транспорте

В сельском поселении нет аэродромов и вертолетных площадок. На территории Белгородской области в г.Белгород расположен международный аэропорт «Белгород», расположенный в непосредственной близости от  сельского поселения.

Опасность воздушного транспорта может возникнуть в результате неисправности систем и обледенения поверхности летательных аппаратов, а также немаловажен человеческий фактор (согласно статистики аварийности на воздушных судах наиболее вероятное возникновение аварии происходит при выполнении операции взлёта и посадки), что в свою очередь приводит к крушению летательных аппаратов. Аварии на воздушном транспорте приводят к человеческим жертвам и материальным потерям, а размер потерь зависит от типа воздушного транспорта и количества посадочных мест.

Аварии на железнодорожном транспорте

По железной дороге на территории Белгородской области перевозятся несколько тысяч наименований опасных грузов всех классов опасности. Практически все станции выполняют работу с опасными грузами, обеспечивая подвоз и вывоз грузов для предприятий, использующих в своем производстве или производящим опасные грузы.

Железнодорожный транспорт, выполняющий огромные объемы перевозок пассажиров и грузов, в том числе опасных и особо опасных, относится к отраслям народного хозяйства с повышенным риском возникновения аварийных ситуаций. Общие причины происшествий на железнодорожном транспорте:

- естественный физический износ технических средств,

- нарушение правил эксплуатации,

- усложнение технологий,

- увеличение численности, мощности и скорости транспортных средств,

- терроризм,

- рост плотности населения вблизи железнодорожных объектов,

- несоблюдение населением правил личной безопасности.

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. При перевозке опасных грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие, ядовитые и радиоактивные вещества, происходят взрывы, пожары цистерн и других вагонов. Ликвидировать такие аварии довольно сложно. Состав железных дорог считался наиболее безопасным видом транспорта. Однако более строгий анализ показывает, что по показателям безопасности движения железнодорожный транспорт занимает третье место после автомобильного и воздушного. Статические данные 16 последних лет свидетельствуют о значительном числе пострадавших и погибших в результате крушений пассажирских поездов. Аварийные ситуации при перевозке по железным дорогам опасных и особо опасных грузов приводят к значительным разрушениям, заражению местности и поражению токсичными веществами больших масс людей Аварии железнодорожного транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов, могут приводить к пожарам, взрывам, химическому и биологическому заражению, радиоактивному загрязнению. Характерной особенностью этих чрезвычайных ситуаций являются значительные размеры и высокая скорость формирования очага поражения.

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

Организация работ по спасению пострадавших при авариях на железнодорожных переездах осуществляется с учетом характера повреждения железнодорожного состава (автомобильного транспорта), характера поражения людей, наличия вторичных поражающих факторов, имеющихся технических средств, а также пожарной, химической и другой опасности грузов. Основными видами аварийно-спасательных работ при авариях на железнодорожных переездах являются локализация и ликвидация воздействия вторичных поражающих факторов, поиск и деблокирование людей, оказание поражѐнным первой медицинской помощи и их эвакуация. При больших объемах аварийно-спасательных работ или возникших пожарах по приказу начальника отделения или начальника железной дороги к месту происшествия направляются восстановительные и пожарные поезда, действующие по соответствующему плану.

Аварии на автомобильном транспорте

Значительное число техногенных катастроф происходит на транспорте. Транспорт является важнейшим связующим звеном частей любой страны, звеном современного многоотраслевого хозяйства. Транспорт, кроме пассажиров, перевозит массу разнообразных грузов. Многие из этих грузов представляют для человека значительную угрозу. Они могут гореть, взрываться, отравлять и заражать окружающую среду.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций являются ошибки человека и техническое состояние того или иного транспортного средства. Усилия в борьбе с транспортными авариями и катастрофами должны быть направлены на их предотвращение. Вовремя принятые меры полностью их исключают или значительно уменьшают потери.

Проблемы, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, присущи всем странам мира.

Главные причины ЧС на автомобильном транспорте:

- различные нарушения правил дорожного движения;

- техническая неисправность автомобиля;

- превышение скорости движения;

- управление автомобилем в нетрезвом состоянии;

- плохие дороги (в том числе и скользкие);

- неисправности автомобилей (прежде всего – тормозной системы и рулевого управления);

- недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, слабая их реакция, низкая эмоциональная устойчивость;

- невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности;

- неудовлетворительное состояние дорог.

Опасные грузы – это вещества, которые несут потенциальный вред для здоровья человека или природы, разрушают органические вещества при соприкосновении с ними. Перевозка опасных грузов жестко регламентируется законами, так как подобные ДТП приносят колоссальный вред окружающему миру.

Существуют различные опасные соединения, которые подразделяются по видам: ядовитые, радиоактивные, окисляющие и т.д. Каждый вид разбит на категории опасности, всего существуют 9 классов, разделяющиеся по уровню опасности.

В госстандарте прописаны следующие типы опасных грузов:

- Газы, которые были сжаты, сжижены или растворены;

- Соединения едкого или коррозионного типа;

- Взрывоопасные элементы;

- Радиоактивные вещества;

- Легко воспламеняемые жидкости;

- Вещества, обладающие ядовитым или инфекционным эффектом;

- Самовозгорающиеся соединения;

- Пероксиды.

Каждый тип опасных грузов имеет регламентированные нормы транспортировки и хранения веществ. Стандарты прописаны в ГОСТ и международном соглашении ДОПОГ.

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом требует повышенного уровня безопасности, поэтому увеличиваются и требования, выдвигаемые к нему. Нормы регулируются благодаря европейскому соглашению и национальному стандарту. Проверка соответствия нормам безопасности происходит в ГИБДД, где подтверждается или опровергается пригодность автомобиля для транспортировки.

Подъезды к районным центрам осуществляются по областным автомобильным дорогам, идущим от существующих федеральных автомобильных дорог.

Места стоянок: отдельные оборудованные и обозначенные дорожными знаками площадки для стоянки транспорта за пределами населенных пунктов.

Места заправки: с передвижных АЗС или с использованием канистр на стационарных АЗС при условии стоянки автомобиля в 25 м от топливораздаточных колонок.

Радиациоционно-опасные объекты

В Белгородской области радиациоционно-опасных объектов нет. Радиационное загрязнение местности возможно в случае аварии на АЭС в Курской и Воронежской областях.

Общая площадь зон радиоактивного загрязнения может составить 17529 кв. км. На данной территории окажется 919 населенных пунктов с населением 745,6 тыс. человек.

Гидродинамические опасные объекты.

Гидродинамические опасные объекты - аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и другие), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ.

На территории Белгородского района гидродинамических опасных объектов нет.

Аварии на химически опасных объектах

Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ возможны при их производстве, переработке, хранении (захоронении), транспортировке и влекут за собой химическое поражение людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение территории (атмосферы, грунта, воды).

При аварии на ХОО или при его разрушении аварийно-химически опасные вещества (далее – АХОВ) выбрасываются в окружающую среду в количествах, достаточных для массового поражения людей и животных, образуя зоны и очаги химического заражения.

Основными источниками аварий на химически опасных объектах могут быть:

- неисправность технологического оборудования, емкостей и специальных цистерн (до 50%);

- недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего персонала;

- несоблюдение правил обращения с АХОВ (заправка, транспортировка, хранение - до 40%);

- недостаточная охрана объектов с АХОВ.

На территории поселения химически опасные объекты отсутствуют.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах

Опасность представляют также взрывоопасные предметы времен войны, которых ежегодно обнаруживается и уничтожается на территории Белгородской области  до 2000 единиц. Определенную опасность локального характера представляют нефтебазы, автозаправочные и газозаправочные станции, газонаполнительные станции, жилые газифицированные дома и квартиры в населенных пунктах городского типа, и в сельской местности, а также предприятия и организации, использующие в производстве кислород и ацетилен.

### 6.2. Противопожарные мероприятия

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности возникновения пожаров необходимо при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий выполнять все требования норм пожарной безопасности:

- ГОСТ 12.1.033 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»;

- СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

-противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями принимать в соответствии с СП 42.13330.16.

При проектировании проездов и пешеходных путей должна быть обеспечена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, принимать 5-8 м. В этой зоне не допускается размещение ограждений, воздушных линий электропередачи, осуществление рядовой посадки деревьев.

Разместить на территории поселения пожарное депо с радиусом обслуживания не более 3 км. Для забора воды для тушения пожаров разместить пожарные гидранты.

Территории жилых районов в пределах противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

В процессе эксплуатации обеспечивать противопожарные требования к содержанию зданий и территорий в частности противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта. На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водозаборам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Территория жилого района должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

### Перечень мероприятий

Перечень мероприятий по повышению пожарной безопасности сельского поселения:

1) строительство пожарного депо на 1 машину в районе новой застройки;

2) устройство пожарных гидрантов на ВЗУ населенных пунктов;

3) устройство съездов и площадок для пожарных водозаборов с устройством твердого покрытия;

5) при проектировании и строительстве складов для хранения пищевых продуктов не использовать горючих утеплителей и отделочных материалов;

7) обеспечить противопожарные требования к содержанию общественных зданий и сооружений;

8) установить особый противопожарный режим в летнее время на территории лесов;

9) для оповещения населения о грозящей опасности на рассматриваемой территории необходимо установить сирены звукового оповещения в каждом населенном пункте района;

10) территория жилых районов должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря;

11) при проектировании и строительстве зданий и сооружений обязательно учитывать противопожарный разрыв согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## 7.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:

– заболевания гриппом, вирусным гепатитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

– заболевания сельскохозяйственных животных опасной вирусной болезнью – африканской чумой свиней;

– случаи заболевания животных бешенством, переносчиками болезни являются дикие животные;

– вспышки массового размножения опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений.

К санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям относятся профилактические прививки, проводимые в соответствии с действующим законодательством в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в соответствии с п. 2 ст. 25, пп. 1, 3 ст. 29, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017)"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н утвержден национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Профилактические прививки в рамках национального календаря профилактических прививок проводятся гражданам в медицинских организациях при наличии у таких организаций лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации (проведению профилактических прививок).

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (прививки от гриппа включены в национальный календарь профилактических прививок, утвержденный Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н. В календаре указано, что обязательной вакцинации от гриппа подлежат в т. ч. работники отдельных профессий и должностей (медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы).

Кроме того, вопросы профилактики гриппа регламентированы СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

## 6.4 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

### В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Белгородской области от 23 сентября 1998 года № 41 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Белгородской области от 12 декабря 2006 года № 75 «О пожарной безопасности в Белгородской области»  мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

## 6.5. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение большинства опасных природных явлений связано с большими трудностями из-за несопоставимости их мощи с возможностями людей (землетрясения, ураганы, и др.). Однако целенаправленная деятельность людей может воспрепятствовать негативному влиянию некоторых опасных геологических процессов.

В целях защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов (карст) и их сочетаний, необходимо предусматривать мероприятия в соответствии с СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Для обеспечения противоэрозионной стойкости и повышения производительности угодий должна широко применяться почвозащитная система земледелия с контурно- мелиоративной организацией территории. Для защиты пахотных земель от ветровой эрозии применяют комплекс противоэрозионных агротехнических мероприятий, среди которых можно выделить основные:

– почвозащитные севообороты с полосным размещением полей и паров;

– сокращение до минимума числа проходов сельскохозяйственной техники по полям и применение для тяжелой техники опорно-двигательных элементов, оказывающих на почву минимальное удельное давление (широкопрофильных шин, гусениц и т. п.).

Основными направлениями рекультивации деградированных земель должно быть рекреационное. С целью защиты населения территории от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий.

Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах рекомендуется проведение следующих мероприятий:

– профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

– ликвидация снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

– обработка снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Комплекс работ по зимнему содержанию улиц и дорог, в том числе предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях в населенных пунктах осуществляют дорожно-эксплуатационные участки.

Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии. При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280.

## 6.6. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Проектом генерального плана предложен комплекс мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие меро приятия:

– трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись: «Огнеопасно - газ» с табличками- указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

– материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий;

– работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда- допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду- допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

– планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

– замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

– установки дополнительной запорной арматуры; – наличия резервного электроснабжения;

– замены устаревшего оборудования на новое;

– создания аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

– улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог;

– устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автомобильных дорогах;

– очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

## 6.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - Федеральный закон № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

– пламя и искры;

– тепловой поток; – повышенная температура окружающей среды;

– повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

– пониженная концентрация кислорода;

– снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: – осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

– опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

– воздействие огнетушащих веществ.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

– применение первичных средств пожаротушения;

– организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. Планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности.

Для целей пожаротушения на территории Новосадовского сельского поселения оборудовано  84 пожарных гидранта на наружных сетях водоснабжения. На территории сельского поселения  источники наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют.

Естественные водоемы для целей пожаротушения не используются в связи с отсутствием пожарных пирсов.

В соответствии с планом привлечения сил и средств для тушения пожаров на  территорию Новосадовского сельского поселения привлекаются пожарно-спасательные части, расположенные на территории города Белгород.

Дислокация подразделения пожарной охраны на территории поселений позволяет обеспечить время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не более 20 минут.

- 6.8. Состав сил и средств пожарно-спасательных подразделений.

### 6.8.1. Поисково-спасательная служба.

### Служба создана на основании постановления Главы администрации Белгородской области от 07.03.2001 г. №152.

22 января 2013 года состоялось торжественное открытие нового здания поисково-спасательной службы Белгородской области, где созданы все условия для несения боевого дежурства.

Организационно служба состоит из: руководства службы, отделения взрывотехнических и кинологических работ, отделения специальных и водолазных работ, отделения аварийно-спасательных работ, отделения обеспечения действий спасателей, медицинских работников и специалистов службы.

Кинологическая служба состоит из двух расчетов:

- по поиску и обнаружению пострадавших людей в лесном массиве и техногенных завалах (кинолог с собакой породы немецкая овчарка);

- по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов (кинолог с собакой лабрадор-ретривер).

В службе аттестовано спасателей – 36 человек, в т.ч. по классной квалификации: спасатель 1 класса – 5 человек, спасатель 2 класса – 10 человек, спасатель 3 класса - 5 человек, спасатель – 16 человек.

Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ от 25.11.2010 г. № 00013:

Виды работ, на которые аттестована служба: Ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации. Оказание первой помощи пострадавшим. Поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации. Организация управления и связи в зоне чрезвычайной ситуации. Проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации. Укрепление или обрушение поврежденных и грозящих обвалом конструкций зданий, сооружений на путях движения и в местах работ. Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. Аварийные подводно-технические (водолазные) работы. Ликвидация ледовых заторов. Ликвидация (локализация) на внутренних водах (за исключением внутренних морских вод) разливов нефти и нефтепродуктов. Ликвидация (локализация) на суше разливов нефти и нефтепродуктов. Проведение взрывных работ в зоне чрезвычайной ситуации.

### 6.8.2. Государственная противопожарная служба Белгородской области.

В состав Государственной противопожарной службы на территории Белгородской области входит группировка Федеральной противопожарной службы по Белгородской области и противопожарная служба Белгородской области.

Всего численность федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Белгородской области составляет 1020 единиц (сотрудников – 413, работников – 607), численность договорных подразделений федеральной противопожарной службы 137 единиц (работников).

В состав группировки Федеральной противопожарной службы входят:

- Главное управление МЧС России по Белгородской области с входящими в её состав территориальными подразделениями ФПС;

- Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области;

- 1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (I разряда, г. Белгород);

- 2 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (I разряда, г. Старый Оскол)

- ФКУ «3 отряд ФПС ГПС по Белгородской области (договорной)»;

-Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (г. Белгород)

- ЦМТО ФПС по Белгородской области;

- ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы по Белгородской области «Испытательная пожарная лаборатория»

### 6.8.3. Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Основными задачами ЦУКС ГУ МЧС России являются:

информирование органов управления и сил МЧС России, функциональных и территориальной подсистем РСЧС, гражданской обороны (далее – ГО) о чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) мирного и военного времени на территории Белгородской области;

организация на региональном уровне информационного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Белгородской области, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО;

обеспечение на региональном уровне координации деятельности органов повседневного управления РСЧС и органов управления ГО, в том числе управления силами и средствами РСЧС и ГО;

поддержание устойчивого, непрерывного и оперативного управления силами и средствами постоянной готовности ГУ МЧС России в период угрозы, возникновения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное время;

комплексная воздушная разведка очагов пожаров, техногенных аварий и катастроф, контроль зон ЧС (происшествий), определение точных координат границ зон ЧС (происшествий) и объектов поиска, мониторинг площадных и линейных объектов инфраструктуры большой протяженности с применением беспилотных авиационных технологий;

организация в пределах своей компетенции своевременного оповещения и информирования населения при угрозе возникновения и возникновении ЧС, а также об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории Белгородской области;

обеспечение готовности подвижного пункта управления ГУ МЧС России к применению по предназначению;

информационное сопровождение оперативной деятельности МЧС России, органов управления РСЧС.

### 6.8.4.Государственная инспекция по маломерным судам.

### 6.8.5. ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Белгородской области».

### 6.8.6. Психологическая служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

### 6.8.7. Техника и оборудование

Обеспеченность Главного управления МЧС России по Белгородской области вооружением, военной и пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением составляет 84 %, в т.ч. основной техникой - 71 %, специальной - 84 %, автомобильной - 100 % и техникой ГИМС - 95 %.

Сведения о наличии и состоянии пожарной техники подразделений федеральной противопожарной службы Белгородской области

В целях поддержания вооружения и техники Главного управления МЧС России по Белгородской области в боевой готовности и своевременного проведения текущего ремонта, на территории Белгородской области осуществляет свою деятельность федеральное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Белгородской области» (ФАУ «ЦМТО ФПС по Белгородской области»).

Работа по предупреждению происшествий с вооружением и техникой организована и проводится в соответствии с требованиями руководящих документов МЧС России. Отказов пожарных автомобилей, приводящих к прекращению боевых действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в текущем году не выявлено.

Состояние пожарных депо, паркогаражное оборудование отвечает требованиям руководящих документов МЧС России и позволяет обеспечить содержание пожарной техники и пожарно-технического вооружения в готовности к выполнению задач по предназначению.

# Предложения по функциональному зонированию территории.

Проектом сохраняется и упорядочивается сложившаяся структура населенного пункта, предусмотрено развитие функциональных зоны жилой застройки, максимально сохраняются земли сельскохозяйственного назначения, для реализации стратегических задач: повышения продуктивности земледелия, содействие развитию местных сельскохозяйственных производителей для обеспечения сельскохозяйственной продукцией жителей и туристов поселения, района, экспорта продукции.

  - Проектом не предусмотрено изменение границ населенного пункта.

8.2. Проектом предусмотрены предложения по функциональному зонированию:

- Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для земельного участка с кадастровым номером 31:15:0802001:2468, площадью 4900 кв. м.;

- Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для земельных участков с условными кадастровыми номерами  31:15:0802004:501:ЗУ1, 31:15:0802004:501:ЗУ2, 31:15:0802004:501:ЗУ3, 31:15:0802004:501:ЗУ4, 31:15:0802004:501:ЗУ5, 31:15:0802004:501:ЗУ6, 31:15:0802004:501:ЗУ7, 31:15:0802004:501:ЗУ8, 31:15:0802004:501:ЗУ9, 31:15:0802004:501:ЗУ10, 31:15:0802004:501:ЗУ11, 31:15:0802004:501:ЗУ12, 31:15:0802004:501:ЗУ13, 31:15:0802004:501:ЗУ14, 31:15:0802004:501:ЗУ15, 31:15:0802004:501:ЗУ16, 31:15:0802004:501:ЗУ17, 31:15:0802004:501:ЗУ18, 31:15:0802004:501:ЗУ19, 31:15:0802004:501:ЗУ20, 31:15:0802004:501:ЗУ21, 31:15:0802004:501:ЗУ22, 31:15:0802004:501:ЗУ23, 31:15:0802004:501:ЗУ24, 31:15:0802004:501:ЗУ25,  31:15:0802004:501:ЗУ26, 31:15:0802004:501:ЗУ27, 31:15:0802004:501:ЗУ28, 31:15:0802004:501:ЗУ29. Общая площадь земельных участков 46 733 кв. м.;

- Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для земельного участка с кадастровым номером 31:15:0802003:ЗУ1, площадью 4 873кв.м.;

- Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для земельных участков с кадастровыми номерами 31:15:0802004:1287 площадью 1545 кв.м.,  31:15:0802004:1288 площадью 1553 кв.м.,  31:15:0802004:1289 площадью 1803 кв.м.;

- Установление функциональной зоны «Общественно-деловые зоны» для земельного участка с кадастровым номером 31:15:0803003:898 площадью 2240 кв.м. с целью строительства магазина;

- Установление функциональной зоны «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» для земельного участка с кадастровым номером 31:15:0801001:ЗУ1 площадью 96 129кв.м. с целью размещения питомника;

- Установление функциональной зоны «Общественно-деловая зона» для земельного участка с кадастровым номером 31:15:0803001:817, площадью 6641кв.м с целью строительства складского здания сельскохозяйственного назначения;

- Установление функциональной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для земельного участка с условным кадастровым номером 31:15:0802003:2986:ЗУ1 площадью 1500 кв.м.;

- Установление функциональной зоны «Общественно - деловая зона» для территории, между зоной застройки индивидуальными жилыми домами, зоной транспортной инфраструктуры и проездом, ориентировочной площадью 2400 кв.м.